# 场地和地基地震效应评价规范

依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 及《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015

# （一）场地抗震设防烈度

场地抗震设防烈度判定

a."输入"：提取勘察报告2.1.1地理位置（区、县、镇或街道办）

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》附录A、《中国地震动参数区划图》附录C

c."判断逻辑"：根据项目所在的区、县，查询《建筑抗震设计规范》附录A，获得抗震设防烈度和设计地震分组；根据项目所在的镇或街道办，查询《中国地震动参数区划图》附录C，获得二类场地条件下基本地震动峰值加速度和反应谱特征周期。项目跨多区县、乡镇的，分别查询。

d."输出"：场地抗震设防烈度和设计地震分组；二类场地条件下基本地震动峰值加速度和反应谱特征周期。

e."下一步"：无

# （二）场地类别划分

步骤1（根据波速测试报告直接划分）

a."输入"：波速测试报告、编录信息表

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.1.6条

c."判断逻辑"：若有波速测试报告，直接获取各钻孔土层等效剪切波速和覆盖层厚度，查询《建筑抗震设计规范》表4.1.6，得到场地类别；若没有波速测试报告，进入步骤2。

d."输出"：场地类别。

e."下一步"：没有波速测试报告，进入步骤2。

| 等效剪切波速(m/s) | I₀ | I₁ | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs > 800 | 0 | — | — | — | — |
| 800 ≥ vs > 500 | — | 0 | — | — | — |
| 500 ≥ vse > 250 | — | <5m | ≥5m | — | — |
| 250 ≥ vse > 150 | — | <3m | 3~50m | >50m | — |
| vse ≤ 150 | — | <3m | 3~15m | 15~80m | >80m |

步骤2（计算覆盖层厚度）

a."输入"：编录信息表

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.1.3条

c."判断逻辑"：根据钻孔各岩土名称和土层剪切波速范围表，取得剪切波速值vs。根据波速值按以下任一条件确定覆盖层底土层：1）剪切波速Vs>500m/s且其下卧各层波速均≥500m/s；2）地面5m以下剪切波速大于其上部各土层波速2.5倍，且该层及下卧层波速均≥400m/s。计算地面至该土层顶部的距离。

d."输出"：各钻孔的覆盖层厚度。

e."下一步"：进入步骤3。

| 土的类型 | 岩土名称和性状 | 剪切波速范围(m/s) |
| --- | --- | --- |
| 岩石 | 坚硬、较硬且完整的岩石 | vs > 800 |
| 坚硬土或软质岩石 | 中风化砂岩、密实卵石、密实碎石土 | 800 ≥ vs > 500 |
| 中硬土 | 强风化砂岩、中密~稍密卵石、硬塑粘土 | 500 ≥ vs > 250 |
| 中软土 | 稍密砂、可塑~软塑粘土、粉土 | 250 ≥ vs > 150 |
| 软弱土 | 淤泥和淤泥质土、素填土、杂填土 | vs ≤ 150 |

步骤3（计算等效剪切波速）

a."输入"：剪切波速值vs，覆盖层厚度

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.1.5条

c."判断逻辑"：计算土层等效剪切波速vse：vse = d₀/t，t = Σ(di/vsi)。式中：vse为土层等效剪切波速(m/s)；d₀为计算深度(m)，取覆盖层厚度和20m两者的较小值；t为剪切波在地面至计算深度之间的传播时间；di为计算深度范围内第i土层的厚度(m)；vsi为计算深度范围内第i土层的剪切波速(m/s)；n为计算深度范围内土层的分层数。

d."输出"：等效剪切波速。

e."下一步"：进入步骤4。

步骤4（判断场地类别）

a."输入"：覆盖层厚度和等效剪切波速

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.1.6条，表4.1.6

c."判断逻辑"：根据等效剪切波速和覆盖层厚度，查表4.1.6获取场地类别。

d."输出"：场地类别。

e."下一步"：无

# （三）砂土液化评价

步骤1：是否进行液化判别

a."输入"：提取勘察报告2.5节场地地层岩性、4.2.1场地抗震设防烈度

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.1节

c."判断逻辑"：1.场地内存在砂土和粉土；2.抗震设防烈度大于6度

d."输出"：同时满足，需进行液化判别；不同时满足，无需进行液化判别，结束。

e."下一步"：同时满足，进入步骤2。

步骤2：液化初判（地质年代）

a."输入"：确定液化判别钻孔地层信息、地质年代、场地抗震设防烈度

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.3节

c."判断逻辑"：1）地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前；2）抗震设防烈度为7、8度

d."输出"：同时满足以上2条时，可不考虑液化影响，终止；不同时满足，进入步骤3。

e."下一步"：进入步骤3。

步骤3：液化初判（黏粒含量）

a."输入"：液化判别钻孔地层信息、抗震设防烈度、颗分试验统计结果表

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.3节

c."判断逻辑"：根据颗粒分析试验统计成果表，粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率，当抗震设防烈度7度、8度和9度分别不小于10、13和16时，可判为不液化土。

d."输出"：满足条件时，可不考虑液化影响；不满足时，进入步骤4。

e."下一步"：进入步骤4。

步骤4：液化初判（覆盖层与地下水位）

a."输入"：液化判别钻孔地层信息、抗震设防烈度、颗分试验结果、抗浮水位、基础埋置深度

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.3节

c."判断逻辑"：浅埋天然地基的建筑，当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时，可不考虑液化影响：du>d₀+db-2；dw>d₀+db-3；du+dw>1.5d₀+2db-4.5。其中du为上覆非液化土层厚度(m)（扣除淤泥和淤泥质土层厚度）；dw为地下水位深度(m)；db为基础埋置深度(m)（2m以内按2m）；d₀为液化土特征深度(m)。

d."输出"：满足以上3条之一时，可判为不液化土；均不符合时，需进一步进行液化判别。

e."下一步"：均不符合时，进入步骤5。

| 饱和土类别 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉土 | 6m | 7m | 8m |
| 砂土 | 7m | 8m | 9m |

步骤5：液化判别深度

a."输入"：勘察报告拟建建筑物性质一览表

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.2.1条

c."判断逻辑"：建筑是否为下列之一：1.单层厂房和单层房屋；2.砌体房屋；3.不超过8层且高度在24m以下的建筑物。

d."输出"：满足以上3条之一，判别深度为15m；均不满足，判别深度为20m。

e."下一步"：进入步骤6。

步骤6：液化复判计算

a."输入"：N₀（基准值）、ds（标贯点深度）、dw（地下水位）、ρc（黏粒含量百分率）、β（调整系数）

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.4条

c."判断逻辑"：根据公式计算液化判别标准贯入锤击数临界值：Ncr = N₀×β×[ln(0.6ds+1.5)-0.1dw]×√(3/ρc)。

d."输出"：Ncr——液化判别标准贯入锤击数临界值。

e."下一步"：进入步骤7。

| 设计基本地震加速度(g) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N₀ | 7 | 10 | 12 | 16 | 19 |

步骤7：得出液化复判结论

a."输入"：步骤6计算出的Ncr，深度对应的击数N（编录信息表标准贯入试验列）

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.4条

c."判断逻辑"：N≤Ncr，判断为液化土；N＞Ncr，判断为不液化土。

d."输出"：N≤Ncr，判断为液化土；N＞Ncr，判断为不液化土。

e."下一步"：N≤Ncr，进入步骤8；N＞Ncr，结束。

步骤8：液化指数计算

a."输入"：n（标贯试验点总数）、Ni和Ncri（实测值和临界值）、di（土层厚度）、Wi（权函数值）

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.5条

c."判断逻辑"：根据公式计算液化指数：IlE = Σ[1-Ni/Ncri]×di×Wi。其中Wi的取值：当该层中点深度不大于5m时取10，等于20m时取零值，5~20m时按线性内插法取值。

d."输出"：IlE——液化指数。

e."下一步"：进入步骤9。

步骤9：确定液化等级

a."输入"：液化指数IlE

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.5条

c."判断逻辑"：根据液化指数确定液化等级。

d."输出"：轻微、中等或严重。

e."下一步"：进入步骤10。

| 液化等级 | 轻微 | 中等 | 严重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化指数IlE | 0 < IlE ≤ 6 | 6 < IlE ≤ 18 | IlE > 18 |

步骤10：处理措施

a."输入"：勘察报告4.2.5节抗震设防类别；步骤9计算的液化指数

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》第4.3.6条

c."判断逻辑"：根据表4.3.6，按抗震设防类别和液化等级采用对应的处理措施。

d."输出"：根据表4.3.6，输出对应的处理措施。

e."下一步"：无

| 设防类别 | 轻微液化 | 中等液化 | 严重液化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲类 | 全部消除液化沉陷 | 全部消除液化沉陷 | 全部消除液化沉陷 |
| 乙类 | 部分消除液化沉陷，或对基础和上部结构进行处理 | 全部消除液化沉陷，或部分消除且对基础和上部结构进行处理 | 全部消除液化沉陷 |
| 丙类 | 可不采取措施 | 对基础和上部结构进行处理，或采用更经济的措施 | 全部消除液化沉陷，或部分消除且对基础和上部结构进行处理 |
| 丁类 | 可不采取措施 | 可不采取措施 | 对基础和上部结构进行处理，或采用其他经济的措施 |

# （四）软弱土震陷评价

步骤1：是否进行震陷评价

a."输入"：勘察报告4.2.5节抗震设防类别；勘察报告2.5节

b."判断依据"：《软土地区岩土工程勘察规程》第6.3.4条

c."判断逻辑"：抗震设防烈度≥7度；存在软弱土（淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土及其他高压缩性土层）。

d."输出"：以上条件均满足时，进行震陷评价，进入步骤2；否则不进行。

e."下一步"：均满足，进入步骤2。

步骤2：初判

a."输入"：勘察报告4.2.2节等效剪切波速；4.2.1节抗震设防烈度；4.4承载力特征值；3.1节塑性指数

b."判断依据"：《岩土工程勘察规范(2009版)》或《软土地区岩土工程勘察规程》第6.3.4条

c."判断逻辑"：1）当地基等效剪切波速或承载力特征值大于表中数值时，可不考虑震陷影响。2）对于饱和粉质粘土，8度(0.30g)和9度时，当塑性指数Ip<15且Ws≥0.9WL、IL≥0.75时，可判为震陷性软土。

d."输出"：地基土为震陷性软土或不考虑震陷。

e."下一步"：进入步骤3。

| 设防烈度 | 等效剪切波速阈值(m/s) | 承载力特征值阈值(kPa) |
| --- | --- | --- |
| 7度(0.10g) | 90 | 80 |
| 7度(0.15g) | 90 | 80 |
| 8度(0.20g) | 140 | 100 |
| 8度(0.30g) | 140 | 100 |
| 9度(0.40g) | 200 | 120 |

步骤3：详判

a."输入"：勘察报告4.2.1节抗震设防烈度；钻孔地层信息；4.2.2节等效剪切波速

b."判断依据"：《岩土工程勘察规范(2009版)》或《软土地区岩土工程勘察规程》第6.3.4条

c."判断逻辑"：按下表取震陷估算值。

d."输出"：震陷估算值。

e."下一步"：进入步骤4。

| 设防烈度 | Vse=90~140 m/s | Vse=140~200 m/s |
| --- | --- | --- |
| 7度(0.10g) | 30~50mm | 不考虑 |
| 8度(0.20g) | 50~150mm | 30~50mm |
| 8度(0.30g) | 100~200mm | 50~100mm |
| 9度(0.40g) | 200~400mm | 100~200mm |

步骤4：危害性评价及处理措施

a."输入"：震陷估算值；勘察报告第1.1.2节地基变形允许值

b."判断依据"：《岩土工程勘察规范(2009版)》或《软土地区岩土工程勘察规程》第6.3.4条

c."判断逻辑"：震陷量>50mm或地基变形允许值时，需采取措施。

d."输出"：满足条件时采取措施：采用桩基穿越软土层、深层搅拌法、高压旋喷法、换填垫层、复合地基方法加强上部结构整体性，减小不均匀沉降影响。不满足则不采取措施。

e."下一步"：无

# （五）地震滑坡/崩塌评价

地震滑坡/崩塌评价

a."输入"：勘察报告2.6节不良地质作用

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》

c."判断逻辑"：存在滑坡/崩塌。

d."输出"：若存在，则建议开展专项勘察或提出严禁建设或避让要求；若不存在，则说明'地震作用下不会产生滑坡、崩塌等不良地质作用'。

e."下一步"：无

# （六）场地横向扩展评价

步骤1：有无液化土

a."输入"：勘察报告4.2.3地震液化评价

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》4.3.10

c."判断逻辑"：是否存在液化土。

d."输出"：若存在，进入步骤2；若不存在，则不考虑地震的横向扩展作用。

e."下一步"：存在，进入步骤2。

步骤2：临空条件

a."输入"：勘察报告第2章场地环境与工程地质条件

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》4.3.10

c."判断逻辑"：是否满足以下临空条件之一：场地是否位于故河道，临近河岸、湖泊、海岸，边坡坡脚、坡顶和明显的地面高差、人工临空面（如深基坑）等地段。

d."输出"：若不满足，则不考虑地震的横向扩展作用；若满足，则应考虑横向扩展作用，并提出地基处理措施（振冲碎石桩、CFG、高压旋喷桩、大直径素混凝土桩、强夯、挤密砂桩，设置地下连续墙或板桩墙）、结构措施（抗滑动验算、筏板基础、地梁体系、桩基水平承载力验算）和监测方案（设置水平位移监测点，开展长期监测）。

e."下一步"：无

# （七）抗震地段划分

步骤1：危险地段判定

a."输入"：勘察报告2.8节不良地质作用

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》4.1.1条

c."判断逻辑"：根据不良地质作用，若地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流，则划分为危险地段；若不存在，则进入步骤2。

d."输出"：若存在不良地质作用，划分为危险地段；若不存在，进入步骤2。

e."下一步"：不存在，进入步骤2。

步骤2：发震断裂判定

a."输入"：勘察报告2.3.1区域地质构造特征

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》4.1.1条

c."判断逻辑"：是否存在发震断裂。

d."输出"：不存在，进入步骤4；存在，进入步骤3。

e."下一步"：存在，进入步骤3。

步骤3：发震断裂影响评估

a."输入"：勘察报告2.3.1区域地质构造特征；4.2.1抗震设防烈度

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》4.1.1条

c."判断逻辑"：1)抗震设防烈度小于8度；2)非全新世活动断裂；3)抗震设防烈度为8度和9度时，隐伏断裂的土层覆盖厚度分别大于60m和90m。

d."输出"：若满足任意一条，则不考虑发震断裂错动影响，进入步骤4；若均不满足，划为危险地段。

e."下一步"：满足任一，进入步骤4。

步骤4：不利地段判定

a."输入"：勘察报告第2章场地环境与工程地质条件

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》4.1.1条

c."判断逻辑"：是否满足以下条件之一：①软弱土与液化土；②条状突出山嘴；③高耸孤立山丘；④非岩质的陡坡、陡坎；⑤河岸和边坡的边缘；⑥土层明显不均匀（含故河道、断层破碎带、暗埋塘浜沟谷、半填半挖地基）；⑦高含水量可塑黄土；⑧地表结构性裂缝。

d."输出"：若满足任意一条，划分为不利地段；若均不满足，进入步骤5。

e."下一步"：均不满足，进入步骤5。

步骤5：有利地段判定

a."输入"：勘察报告第2章场地环境与工程地质条件；4.5地基与基础评价

b."判断依据"：《建筑抗震设计规范》4.1.1条

c."判断逻辑"：是否满足以下条件：①场地地基为稳定基岩、坚硬土；②地形开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等。

d."输出"：若满足任意一条，划分为有利地段；若均不满足，划分为一般地段。

e."下一步"：无

# 附录：核心规范数据表

## 表4.1.3 土的类型与剪切波速范围

《建筑抗震设计规范》表4.1.3 - 土的类型和剪切波速范围

| 土的类型 | 岩土名称和性状 | 剪切波速范围(m/s) |
| --- | --- | --- |

## 表4.1.6 场地类别划分

《建筑抗震设计规范》表4.1.6 - 场地类别划分

| 剪切波速或等效剪切波速(m/s) | I0 | I1 | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | None | None | None | None |
|  | None | 0 | None | None | None |
|  | None | <5m | ≥5m | None | None |
|  | None | <3m | 3~50m | >50m | None |
|  | None | <3m | 3~15m | 15~80m | >80m |

## 表4.3.3 液化土特征深度(m)

《建筑抗震设计规范》表4.3.3 - 液化土特征深度(m)

| 饱和土类别 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |

## 表4.3.4 液化判别标准贯入锤击数基准值N₀

《建筑抗震设计规范》表4.3.4 - 液化判别标准贯入锤击数基准值N0

| 设计基本地震加速度(g) | N0 |
| --- | --- |
|  | 7 |
|  | 10 |
|  | 12 |
|  | 16 |
|  | 19 |

## 表4.3.4 调整系数β

《建筑抗震设计规范》表4.3.4 - 调整系数β

| 设计地震分组 | β |
| --- | --- |

## 表4.3.5 液化等级

《建筑抗震设计规范》表4.3.5 - 液化等级

| 液化等级 | 液化指数IlE范围 |
| --- | --- |

## 表4.3.6 抗液化措施

《建筑抗震设计规范》表4.3.6 - 抗液化措施

| 抗震设防类别 | 轻微液化 | 中等液化 | 严重液化 |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录：全国抗震设防数据统计

共覆盖 29 个省级行政区，2196 条记录。

| 省份 | 记录总数 | 6度 | 7度(0.10g) | 7度(0.15g) | 8度(0.20g) | 8度(0.30g) | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南省 | 129 | 16 | 0 | 57 | 39 | 17 | 0 |
| 内蒙自治区 | 68 | 0 | 0 | 49 | 17 | 2 | 0 |
| 吉林省 | 49 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 137 | 22 | 0 | 96 | 18 | 1 | 0 |
| 宁夏回族自治区 | 21 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 安徽省 | 93 | 57 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 山东省 | 142 | 56 | 0 | 78 | 8 | 0 | 0 |
| 山西省 | 119 | 23 | 0 | 70 | 26 | 0 | 0 |
| 广东省 | 54 | 1 | 0 | 45 | 8 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆维吾尔自治区 | 98 | 19 | 28 | 0 | 48 | 3 | 0 |
| 江苏省 | 108 | 36 | 57 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 江西省 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北省 | 171 | 46 | 0 | 112 | 13 | 0 | 0 |
| 河南省 | 102 | 22 | 0 | 59 | 21 | 0 | 0 |
| 浙江省 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南省 | 21 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 港澳特区和台湾省 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 湖北省 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 87 | 7 | 17 | 28 | 30 | 5 | 0 |
| 福建省 | 80 | 41 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 西藏自治区 | 73 | 3 | 0 | 52 | 15 | 3 | 0 |
| 贵州省 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 96 | 36 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 104 | 43 | 19 | 28 | 14 | 0 | 0 |
| 青海省 | 44 | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 首都和直辖市 | 86 | 33 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 |
| 黑龙江省 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |