# 核心规范与全国设防参数汇总

（纯表格版 — 依据 GB 50011-2010 / GB 18306-2015 / CECS 55:2017）

# 第一部分：核心规范数据表

## 表4.1.3  土的类型与剪切波速范围

《建筑抗震设计规范》表4.1.3 - 土的类型和剪切波速范围

| 土的类型 | 岩土名称和性状 | 剪切波速范围(m/s) |
| --- | --- | --- |
| 岩石 | 坚硬、较硬且完整的岩石 | vs > 800 |
| 坚硬土或软质岩石 | 中风化砂岩、中风化泥质砂岩、中风化砂质泥岩、中风化泥岩、密实卵石、密实碎石土 | 800 ≥ vs > 500 |
| 中硬土 | 强风化砂岩、强风化泥质砂岩、强风化砂质泥岩、强风化泥岩，中密~稍密卵石、碎石土，硬塑粘土 | 500 ≥ vs > 250 |
| 中软土 | 稍密的砾、粗、中、细砂，圆砾，可塑~软塑粘土，可塑粉质粘土，粉土 | 250 ≥ vs > 150 |
| 软弱土 | 淤泥和淤泥质土、素填土、杂填土 | vs ≤ 150 |

## 表4.1.6  场地类别划分

《建筑抗震设计规范》表4.1.6 - 场地类别划分

| 等效剪切波速(m/s) | I₀ | I₁ | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs > 800 | 0 | — | — | — | — |
| 800 ≥ vs > 500 | — | 0 | — | — | — |
| 500 ≥ vse > 250 | — | <5m | ≥5m | — | — |
| 250 ≥ vse > 150 | — | <3m | 3~50m | >50m | — |
| vse ≤ 150 | — | <3m | 3~15m | 15~80m | >80m |

## 表4.3.3  液化土特征深度 (m)

《建筑抗震设计规范》表4.3.3 - 液化土特征深度(m)

| 饱和土类别 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉土 | 6 | 7 | 8 |
| 砂土 | 7 | 8 | 9 |

## 表4.3.4  液化判别标准贯入锤击数基准值 N₀

《建筑抗震设计规范》表4.3.4 - 液化判别标准贯入锤击数基准值N0

| 设计基本地震加速度(g) | N₀ |
| --- | --- |
| 0.1 | 7 |
| 0.15 | 10 |
| 0.2 | 12 |
| 0.3 | 16 |
| 0.4 | 19 |

## 表4.3.4  调整系数 β

《建筑抗震设计规范》表4.3.4 - 调整系数β

| 设计地震分组 | β |
| --- | --- |
| 第一组 | 0.8 |
| 第二组 | 0.95 |
| 第三组 | 1.05 |

## 表4.3.5  液化等级

《建筑抗震设计规范》表4.3.5 - 液化等级

| 液化等级 | 液化指数 I_lE 范围 |
| --- | --- |
| 轻微 | 0 < IlE ≤ 6 |
| 中等 | 6 < IlE ≤ 18 |
| 严重 | IlE > 18 |

## 表4.3.6  抗液化措施

《建筑抗震设计规范》表4.3.6 - 抗液化措施

| 抗震设防类别 | 轻微液化 | 中等液化 | 严重液化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲类 | 全部消除液化沉陷 | 全部消除液化沉陷 | 全部消除液化沉陷 |
| 乙类 | 部分消除液化沉陷，或对基础和上部结构进行处理 | 全部消除液化沉陷，或部分消除液化沉陷且对基础和上部结构进行处理 | 全部消除液化沉陷 |
| 丙类 | 可不采取措施 | 对基础和上部结构进行处理，或采用更经济的措施 | 全部消除液化沉陷，或部分消除液化沉陷且对基础和上部结构进行处理 |
| 丁类 | 可不采取措施 | 可不采取措施 | 对基础和上部结构进行处理，或采用其他经济的措施 |

## 第4.1.1条  危险地段

判定条件

地震时可能发生滑坡的地段

地震时可能发生崩塌的地段

地震时可能发生地陷的地段

地震时可能发生地裂的地段

地震时可能发生泥石流的地段

地震断裂带上可能发生地表位错的部位

## 第4.1.1条  不利地段

判定条件

软弱土与液化土：地基持力层范围内存在淤泥、淤泥质土、松散的砂或饱和砂土/粉土液化判别为可液化等级

条状突出山嘴：条状突出的山嘴地形

高耸孤立山丘：高耸孤立的山丘

陡坡与陡坎：非岩石和强风化岩石的陡坡、陡坎

河岸与边坡边缘：河岸和边坡的边缘

土层明显不均匀：含故河道、疏松断层破碎带、暗埋塘浜沟谷、半填半挖地基

高含水量可塑黄土：地震作用下会产生震陷

地表结构性裂缝：场地内地表存在结构性裂缝

## 第4.1.1条  有利地段

判定条件

场地地基为稳定基岩、坚硬土

地形开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等

## 软弱土震陷 — 初判阈值表

地基等效剪切波速或承载力特征值大于表中数值时，可不考虑震陷影响

| 设防烈度 | 等效剪切波速阈值(m/s) | 承载力特征值阈值(kPa) |
| --- | --- | --- |
| 7度(0.10g) | 90 | 80 |
| 7度(0.15g) | 90 | 80 |
| 8度(0.20g) | 140 | 100 |
| 8度(0.30g) | 140 | 100 |
| 9度(0.40g) | 200 | 120 |

## 软弱土震陷 — 震陷估算值表

震陷估算值表（根据等效剪切波速和设防烈度）

| 设防烈度 | Vse=90~140 m/s | Vse=140~200 m/s |
| --- | --- | --- |
| 7度(0.10g) | 30~50mm | 不考虑 |
| 8度(0.20g) | 50~150mm | 30~50mm |
| 8度(0.30g) | 100~200mm | 50~100mm |
| 9度(0.40g) | 200~400mm | 100~200mm |

## 砂土液化 — 初判条件汇总

| 条款 | 判定逻辑 |
| --- | --- |
| 4.3.3 第1款 | 地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前，且抗震设防烈度为7、8度时，可不考虑液化影响 |
| 4.3.3 第2款 | 粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率，当抗震设防烈度7度、8度和9度分别不小于10、13和16时，可判为不液化土 |
| 4.3.3 第3款 | du > d0+db-2 或 dw > d0+db-3 或 du+dw > 1.5d0+2db-4.5 |

## 核心公式汇总

| 公式名称 | 公式表达式 |
| --- | --- |
| 等效剪切波速 | vse = d0 / t； t = Σ(di / vsi), i=1 to n |
| 液化判别临界值 | Ncr = N0 × β × [ln(0.6×ds + 1.5) - 0.1×dw] × √(3/ρc) |
| 液化指数 | IlE = Σ[1 - Ni/Ncri] × di × Wi, i=1 to n |
| 权函数 | Wi = (2/3)(20 - ds), 当5 < ds ≤ 20; Wi = 10, 当0 < ds ≤ 5 |

# 第二部分：全国抗震设防烈度表（附录A · GB 50011-2010）

## 云南省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寻甸 | 9 | 0.4 | 第二组 |
| 昆明(东川) | 9 | 0.4 | 第二组 |
| 澜沧 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 剑川 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 嵩明 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 宜良 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 丽江 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 玉龙 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 鹤庆 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 永胜 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 潞西 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 龙陵 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 石屏 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 建水 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 耿马 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 双江 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 沧源 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 勐海 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 西盟 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 孟连 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 石林 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 玉溪 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 大理 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 巧家 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 江川 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 华宁 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 峨山 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 通海 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 洱源 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 宾川 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 弥渡 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 祥云 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 会泽 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 南涧 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 昆明(盘龙) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 昆明(五华) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 昆明(官渡) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 昆明(西山) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 普洱(原思茅市) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 保山 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 马龙 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 呈贡 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 澄江 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 晋宁 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 易门 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 漾濞 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 巍山 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 云县 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 腾冲 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 施甸 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 瑞丽 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 梁河 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 安宁 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 景洪 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 永德 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 镇康 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 临沧 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 风庆 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 陇川 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 香格里拉 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 泸水 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 大关 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 永善 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 新平 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 曲靖 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 弥勒 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 陆良 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 富民 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 禄劝 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 武定 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 兰坪 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 云龙 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 景谷 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 宁洱(原普洱) | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 沾益 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 个旧 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 红河 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 元江 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 禄丰 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 双柏 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 开远 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 盈江 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 永平 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 昌宁 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 宁蒗 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 南华 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 楚雄 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 勐腊 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 华坪 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 景东 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 盐津 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 绥江 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 德钦 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 贡山 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 水富 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 昭通 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 彝良 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 鲁甸 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 福贡 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 永仁 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 大姚 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 元谋 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 姚安 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 牟定 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 墨江 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 绿春 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 镇沅 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 江城 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 金平 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 富源 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 师宗 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 泸西 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 蒙自 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 元阳 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 维西 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 宣威 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 威信 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 镇雄 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 富宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 西畴 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 麻栗坡 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 马关 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 广南 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 丘北 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 砚山 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 屏边 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 河口 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 文山 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 罗平 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 内蒙自治区

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土墨特右旗 | 8 | 0.3 | 第一组 |
| 达拉特旗 | 8 | 0.3 | 第一组 |
| 呼和浩特(新城) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 呼和浩特(回民) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 呼和浩特(玉泉) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 呼和浩特(赛罕) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 包头(昆都仓) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 包头(东河) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 包头(青山) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 包头(九原) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 乌海(海勃湾) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 乌海(海南) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 乌海(乌达) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 土墨特左旗 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 杭锦后旗 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 磴口 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 宁城 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 包头(石拐) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 托克托 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 赤峰(红山”) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 赤峰(元宝山区) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 喀喇沁旗 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 巴彦卓尔 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 五原 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 乌拉特前旗 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 凉城 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 固阳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 武川 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 和林格尔 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 阿拉善左旗 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 赤峰(松山区) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 察右前旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 开鲁 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 傲汉旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 扎兰屯 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 通辽 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 清水河 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乌兰察布 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 卓资 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 丰镇 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乌特拉后旗 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乌特拉中旗 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 鄂尔多斯 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 准格尔旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 满洲里 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 新巴尔虎右旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 莫力达瓦旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 阿荣旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 扎赉特旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 翁牛特旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 商都 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 乌审旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 科左中旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 科左后旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 奈曼旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 库伦旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 苏尼特右旗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 兴和 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 察右后旗 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 达尔军茂明安联合旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 阿拉善右旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 鄂托克旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 鄂托克前旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 包头(白云矿区) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 伊金霍洛旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 杭锦旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 四王子旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 察右中旗 | 7 | 0.1 | 第三组 |

## 吉林省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前郭尔罗斯 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 松原 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大安 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 长春(难关) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长春(朝阳) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长春(宽城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长春(二道) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长春(绿园) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长春(双阳) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 吉林(船营) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 吉林(龙潭) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 吉林(昌邑) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 吉林(丰满) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 白城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 乾安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 舒兰 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 九台 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 永吉 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 四平(铁西) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 四平(铁东) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 辽源(龙山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 辽源(西安) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 镇赉 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 洮南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 延吉 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 汪清 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 图们 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 珲春 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 龙井 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 和龙 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 安图 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 蛟河 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 桦甸 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 梨树 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 磐石 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 东丰 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 辉南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 梅河口 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 东辽 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 榆树 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 靖宇 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 抚松 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 长岭 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 德惠 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 农安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 伊通 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 公主岭 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 扶余 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 通榆 | 6 | 0.05 | 第一组 |

## 四川省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 康定 | 9 | 0.4 | 第二组 |
| 西昌 | 9 | 0.4 | 第二组 |
| 冕宁 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 茂县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 汶川 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 宝兴 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 松潘 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 平武 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 北川(震前) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 都江堰 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 道孚 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 泸定 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 甘孜 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 炉霍 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 喜德 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 普格 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 宁南 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 理塘 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 九寨沟 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 石棉 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 德昌 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 巴塘 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 德格 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 马边 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 雷波 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天全 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 芦山 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 丹巴 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 安县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 青州 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 江油 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 绵竹 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 什邡 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 彭州 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 理县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 剑阁 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 荥经 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 汉源 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 昭觉 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 布拖 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 甘洛 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 越西 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 雅江 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 九龙 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 木里 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 盐源 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 会东 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 新龙 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 自贡(自流井) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 自贡(大安) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 自贡(贡井) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 自贡(沿滩) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 绵阳(涪城) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 绵阳(游仙) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 广元(利州) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 广元(元坝) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 广元(朝天) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乐山(市中) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乐山(沙湾) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 宜宾 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 宜宾县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 峨边 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 沐川 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 屏山 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 得荣 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 雅安 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 中江 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 德阳 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 罗江 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 峨眉山 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 马尔康 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 第三组 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(青羊) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(锦江) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(金牛) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(武侯) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(成华) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(龙泽泉) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(青白江) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(新都) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 成都(温江) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 攀枝花(东区) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 攀枝花(西区) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 攀枝花(仁和) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 若尔盖 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 色达 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 壤塘 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 石渠 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 白玉 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 盐边 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 米易 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乡城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 稻城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 双流 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乐山(金口轲) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乐山(五通桥) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 名山 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 美姑 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 金阳 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 小金 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 会理 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 黑水 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 金川 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 洪雅 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 夹江 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 邛崃 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 蒲江 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 彭山 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 丹棱 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 眉山 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 青神 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 郫县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 大邑 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 崇州 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 新津 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 金堂 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 广汉 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 南江 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 苍溪 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 旺苍 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 盐亭 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 三台 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 简阳 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 泸县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 江安 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 长宁 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 高县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 珙县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 仁寿 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 威远 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 犍为 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 荣县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 梓潼 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 筠连 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 井研 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 阿坝 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 红原 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 宁夏回族自治区

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海原 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 石嘴山(大武口) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 石嘴山(惠农) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 平罗 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 银川(兴庆) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 银川(金凤) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 银川(西夏) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 吴忠 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 贺兰 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 永宁 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 青铜峡 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 泾源 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 灵武 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 固原 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 西吉 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 中宁 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 中卫 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 同心 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 隆德 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 彭阳 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 盐池 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 安徽省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五河 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 泗县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 合肥(蜀山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 合肥(庐阳) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 合肥(瑶海) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 合肥(包河) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 蚌埠(蚌山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 蚌埠(龙子湖) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 蚌埠(禹会) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 蚌埠(淮山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 阜阳(颍州) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 阜阳(颖东) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 阜阳(颖泉) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 淮南(田家庵) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 淮南(大通) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 枞阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 怀远 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长丰 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 六安(金安) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 六安(裕安) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 固镇 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 凤阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 明光 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 定远 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 肥东 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 肥西 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 舒城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 庐江 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 桐城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 霍山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 涡阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 安庆(大观) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 安庆(迎江) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 安庆(宜秀) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 铜陵县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 灵璧 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 铜陵(铜官山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 铜陵(狮子山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 铜陵(郊区) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 淮南(谢家集) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 淮南(八公山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 淮南(潘集) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 芜湖(镜湖) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 芜湖(戈江) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 芜湖(三江) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 芜湖(鸠江) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 马鞍山(花山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 马鞍山(雨山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 马鞍山(金家庄) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 芜湖县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 界首 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 太和 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 临泉 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 阜南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 利辛 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 凤台 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 寿县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 颖上 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 霍邱 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 金寨 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 含山 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 和县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 当涂 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 无为 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 繁昌 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 池州 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 岳西 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 潜山 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 太湖 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 怀宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 望江 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 东至 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宿松 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 南陵 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宣城 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 郎溪 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 广德 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 泾县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 青阳 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 石台 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 滁州(琅琊) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 滁州(南谯) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 来安 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 全椒 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 砀山 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 萧县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 蒙城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 毫州 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 巢湖 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 天长 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 濉溪 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 淮北 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 宿州 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 山东省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郯城 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 临沐 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 莒南 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 莒县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 沂永 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 安丘 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 阳谷 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 临沂(河东) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 临沂(兰山) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 临沂(罗庄) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 青州 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 临驹 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 菏泽 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 东明 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 聊城 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 莘县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 鄄城 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 潍坊(奎文) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 潍坊(潍城) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 潍坊(寒亭) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 潍坊(坊子) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 苍山 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 沂南 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 昌邑 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 昌乐 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 诸城 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 五莲 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 长岛 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 蓬莱 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 龙口 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 枣庄(台儿庄) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 淄博(临淄) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 寿光 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 烟台(莱山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 烟台(芝罘) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 烟台(牟平) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 威海 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 文登 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 高唐 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 茌平 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 定陶 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 成武 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 第二组 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 烟台(福山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 枣庄(薛城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 枣庄(市中) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 枣庄(峄城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 枣庄(山亭) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 淄博(张店) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 淄博(淄川) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 淄博(周村) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 平原 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 东阿 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 平阴 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 梁山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 郓城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 巨野 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 曹县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 广饶 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 博兴 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 高青 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 桓台 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 蒙阴 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 费县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 微山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 禹城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 冠县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 单县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 夏津 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 莱芜(莱城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 莱芜(钢城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 东营(东营) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 东营(河口) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 日照(东港) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 日照(岚山) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 沂源 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 招远 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 新泰 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 栖霞 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 莱州 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 平度 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 高密 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 垦利 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 淄博(博山) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 滨州 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 平邑 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 荣成 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 德州 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 宁阳 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 曲阜 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 邹城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 鱼台 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 乳山 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 兖州 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 第三组 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济南(市中) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济南(历下) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济南(槐荫) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济南(天桥) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济南(历城) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济南(长清) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 青岛(市南) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 青岛(市北) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 青岛(四方) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 青岛(黄岛) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 青岛(崂山) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 青岛(城阳) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 青岛(李沧) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 泰安(泰山) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 泰安(岱岳) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济宁(市中) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济宁(任城) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 乐陵 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 庆云 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 无棣 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 阳信 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 宁津 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 沾化 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 利津 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 武城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 惠民 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 商河 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 临邑 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 济阳 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 齐河 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 章丘 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 泗水 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 莱阳 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 海阳 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 金乡 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 滕州 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 莱西 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 即墨 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 胶南 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 胶州 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 东平 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 汶上 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 嘉祥 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 临清 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 肥城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 陵县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 邹平 | 6 | 0.05 | 第二组 |

## 山西省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太原(杏花岭) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 太原(小店) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 太原(迎泽) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 太原(尖草坪) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 太原(万柏林) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 太原(晋源) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 晋中 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 清徐 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 阳曲 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 忻州 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 定襄 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 原平 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 介休 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 灵石 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 汾西 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 代县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 霍州 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 古县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 洪洞 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 临汾 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 襄汾 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 浮山 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 永济 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 祁县 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 平遥 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 太谷 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 大同(城区) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 大同(矿区) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 大同(南郊) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 大同县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 怀仁 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 应县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 繁峙 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 五台 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 广灵 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 灵丘 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 芮城 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 翼城 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 朔州(朔城区) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 浑源 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 山阴 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 古交 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 交城 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 文水 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 汾阳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 孝义 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 曲沃 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 侯马 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 新绛 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 稷山 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 绛县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 河津 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 万荣 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 闻喜 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 临猗 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 夏县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 运城 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 乎陆 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 沁源 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 宁武 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 阳高 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 天镇 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 大同(新荣) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 长治(城区) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 长治(郊区) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 阳泉(城区) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 阳泉(矿区) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 阳泉(郊区) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 长治县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 左云 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 右玉 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 神池 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 寿阳 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 昔阳 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 安泽 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 平定 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 和顺 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乡宁 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 垣曲 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 黎城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 潞城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 壶关 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 平顺 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 榆社 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 武乡 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 娄烦 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 交口 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 隰县 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 蒲县 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 吉县 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 静乐 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 陵川 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 盂县 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 沁水 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 沁县 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 朔州(平鲁) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 偏关 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 河曲 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 保德 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 兴县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 临县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 方山 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 柳林 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 五寨 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 岢岚 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 岚县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 中阳 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 石楼 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 永和 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 大宁 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 晋城 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 吕梁 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 左权 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 襄垣 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 屯留 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 长子 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 高平 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 阳城 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 泽州 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 广东省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汕头(金平) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 汕头(濠江) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 汕头(龙湖) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 汕头(澄海) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 潮安 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 南澳 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 徐闻 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 潮州 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 揭阳 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 揭东 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 汕头(潮阳) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 汕头(潮南) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 饶平 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 大埔 | 6 | 0.05 | 第二组 |

## 广西壮族自治区

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵山 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 田东 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 玉林 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 兴业 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 横县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 北流 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 百色 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 田阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 平果 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 隆安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 浦北 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 博白 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 乐业 | 7 | 0.1 | 第一组 |

## 新疆维吾尔自治区

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乌恰 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 塔什库尔干 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 阿图什 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 喀什 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 疏附 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 巴里坤 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 乌鲁木齐(天山) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 乌鲁木齐(沙依巴克) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 乌鲁木齐(新市) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 乌鲁木齐(水磨沟) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 乌鲁木齐(头屯河) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 乌鲁木齐(米东) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 乌鲁木齐县 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 温宿 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 阿克苏 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 柯坪 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 昭苏 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 特克斯 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 库车 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 青河 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 富蕴 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 乌什 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 尼勒克 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 新源 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 巩留 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 精河 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 乌苏 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 奎屯 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 沙湾 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 玛纳斯 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 石河子 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 克拉玛依(独山子) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 疏勒 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 伽师 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 阿克陶 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 英吉沙 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 木垒 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 库尔勒 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 新和 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 轮台 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 和静 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 焉耆 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 博湖 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 巴楚 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 拜城 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 昌吉 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 阜康 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 伊宁 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 伊宁县 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 霍城 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 呼图壁 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 察布查尔 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 岳普湖 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 鄯善 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 乌鲁木齐(达坂城) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 吐鲁番 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 和田 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 和田县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 吉木萨尔 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 洛浦 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 奇台 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 伊吾 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 托克逊 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 和硕 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 尉犁 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 墨玉 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 策勒 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 哈密 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 五家渠 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 克拉玛依(克拉玛依区) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 博乐 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 温泉 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 阿合奇 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 阿瓦提 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 沙雅 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 图木舒克 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 莎车 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 泽普 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 叶城 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 麦盖堤 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 皮山 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 额敏 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 和布克赛尔 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 于田 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 哈巴河 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 塔城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 福海 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 克拉玛依(马尔禾) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 阿勒泰 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 托里 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 民丰 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 若羌 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 布尔津 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 吉木乃 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 裕民 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 克拉玛依(白碱滩) | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 且末 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 阿拉尔 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 江苏省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿迁(宿城) | 8 | 0.3 | 第一组 |
| 宿迁(宿豫) | 8 | 0.3 | 第一组 |
| 新沂 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 邳州 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 睢宁 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 扬州(维扬) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 扬州(广陵) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 扬州(邗江) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 镇江(京口) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 镇江(润州) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 泗洪 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 江都 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 东海 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 沭阳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 大丰 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 南京(玄武) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(白下) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(秦淮) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(建邺) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(鼓楼) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(下关) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(浦口) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(六合) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(栖霞) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(雨花台) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南京(江宁) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 常州(新北) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 常州(钟楼) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 常州(天宁) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 常州(戚墅堰) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 常州(武进) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 泰州(海陵) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 泰州(高港) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 江浦 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 东台 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 海安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 姜堰 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 如皋 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 扬中 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 仪征 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 兴化 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 高邮 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 六合 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 句容 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 丹阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 金坛 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 镇江(丹徒) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 溧阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 溧水 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 昆山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 太仓 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 徐州(云龙) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 徐州(鼓楼) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 徐州(九里) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 徐州(贾汪) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 徐州(泉山) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 铜山 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 沛县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 淮安(清河) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 淮安(青浦) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 淮安(淮阴) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 盐城(亭湖) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 盐城(盐都) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 泗阳 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 盱眙 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 射阳 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 赣榆 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 如东 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 连云港(新浦) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 连云港(连云) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 连云港(海州) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 灌云 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 无锡(崇安) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 无锡(南长) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 无锡(北塘) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 无锡(滨湖) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 无锡(惠山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 苏州(金阊) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 苏州(沧浪) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 苏州(平江) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 苏州(虎丘) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 苏州(吴中) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 苏州(相成) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宜兴 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 常熟 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 吴江 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 泰兴 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 高淳 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 南通(崇川) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 南通(港闸) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 海门 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 启东 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 通州 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 张家港 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 靖江 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 江阴 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 无锡(锡山) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 建湖 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 洪泽 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 丰县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 响水 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 滨海 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 阜宁 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 宝应 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 金湖 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 灌南 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 涟水 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 楚州 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 江西省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寻乌 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 会昌 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南昌(东湖) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 南昌(西湖) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 南昌(青云谱) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 南昌(湾里) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 南昌(青山湖) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 南昌县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 九江(浔阳) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 九江(庐山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 九江县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 进贤 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 余干 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 彭泽 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 湖口 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 星子 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 瑞昌 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 德安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 都昌 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 武宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 修水 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 靖安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 铜鼓 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宜丰 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宁都 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 石城 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 瑞金 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 安远 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 定南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 龙南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 全南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大余 | 6 | 0.05 | 第一组 |

## 河北省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山(路北) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 唐山(路南) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 唐山(古冶) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 唐山(开平) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 唐山(丰润) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 唐山(丰南) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 三河 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 大厂 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 香河 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 怀来 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 涿鹿 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 廊坊(广阳) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 廊坊(安次) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 邯郸(丛台) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 邯郸(邯山) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 邯郸(复兴) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 邯郸(峰峰矿区) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 任丘 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 河间 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 大城 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 滦县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 蔚县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 磁县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 宣化县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 张家口(下花园) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 张家口(宣化区) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 宁晋 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 涿州 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 高碑店 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 涞水 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 固安 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 永清 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 文安 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 玉田 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 迁安 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 卢龙 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 滦南 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 唐海 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 乐亭 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 阳原 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 邯郸县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 大名 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 临漳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 成安 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 张家口(桥西) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 张家口(桥东) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 万全 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 怀安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 安平 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 饶阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 晋州 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 深州 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 辛集 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 赵县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 隆尧 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 任县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南和 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 新河 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 肃宁 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 柏乡 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 石家庄(长安) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 石家庄(桥东) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 石家庄(桥西) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 石家庄(新华) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 石家庄(裕华) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 石家庄(井陉矿区) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 保定(新市) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 保定(北市) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 保定(南市) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 沧州(运河) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 沧州(新华) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 邢台(桥东) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 邢台(桥西) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 衡水 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 霸州 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 雄县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 易县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 沧县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 张北 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 兴隆 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 迁西 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 抚宁 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 昌黎 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 青县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 献县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 广宗 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 平乡 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 鸡泽 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 曲周 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 肥乡 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 馆陶 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 广平 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 高邑 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 内丘 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 邢台县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 武安 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 涉县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 赤城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 走兴 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 容城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 徐水 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 安新 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 高阳 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 博野 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 蠡县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 深泽 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 魏县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 藁城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 栾城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 武强 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 冀州 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 巨鹿 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 沙河 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 临城 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 泊头 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 永年 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 崇礼 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 南宫 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 秦皇岛(海港) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 秦皇岛(北戴河) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 清苑 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 遵化 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 安国 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 涞源 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 承德(鹰手营子) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 围场 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 沽源 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 正定 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 尚义 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 无极 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 平山 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 鹿泉 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 井陉县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 元氏 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 南皮 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 吴桥 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 景县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 东光 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 承德(双桥) | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 承德(双滦) | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 秦皇岛(山海关) | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 承德县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 隆化 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 宽城 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 青龙 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 阜平 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 满城 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 顺平 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 唐县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 望都 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 曲阳 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 定州 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 行唐 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 赞皇 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 黄骅 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 海兴 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 孟村 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 盐山 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 阜城 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 故城 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 清河 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 新乐 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 武邑 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 枣强 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 威县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 丰宁 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 滦平 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 平泉 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 临西 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 灵寿 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 邱县 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 河南省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新乡(丑滨) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 新乡(红旗) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 新乡(凤泉) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 新乡(牧野) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 新乡县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 安阳(北关) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 安阳(文峰) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 安阳(殷都) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 安阳(龙安) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 安阳县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 淇县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 卫辉 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 辉县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 原阳 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 延津 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 获嘉 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 范县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 鹤壁(淇滨) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 鹤壁(山城) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 鹤壁(鹤山) | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 汤阴 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 台前 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 南乐 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 陕县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 武陟 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 郑州(中原) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 郑州(二七) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 郑州(管城) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 郑州(金水) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 郑州(惠济) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 濮阳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 濮阳县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 长桓 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 封丘 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 修武 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 内黄 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 浚县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 滑县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 清丰 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 灵宝 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 三门峡 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 焦作(马村) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 林州 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 南阳(卧龙) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南阳(宛城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 新密 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长葛 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 许昌 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 许昌县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 第二组 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 郑州(上街) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 新郑 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洛阳(西工) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洛阳(老城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洛阳(渡河) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洛阳(涧西) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洛阳(吉利) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洛阳(洛龙) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 焦作(解放) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 焦作(山阳) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 焦作(中站) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 开封(鼓楼) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 开封(龙亭) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 开封(顺河) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 开封(禹王台) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 开封(金明) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 开封县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 民权 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 兰考 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 孟州 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 盂津 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 巩义 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 偃师 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沁阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 博爱 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 济源 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 荥阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 温县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 中牟 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杞县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 商丘(梁园) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 商丘(雎阳) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 义马 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 新安 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 襄城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 郏县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 嵩县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 宜阳 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 伊川 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 登封 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 柘城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 尉氏 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 通许 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 虞城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 夏邑 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 宁陵 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 汝州 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 睢县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 永城 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 卢氏 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 洛宁 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 渑池 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 浙江省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岱山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 嵊泗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 舟山(定海) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 舟山(普陀) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宁波(北仓) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宁波(镇海) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杭州(拱墅) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杭州(上城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杭州(下城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杭州(江干) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杭州(西湖) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杭州(滨江) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杭州(余杭) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 杭州(萧山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宁波(海曙) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宁波(江东) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宁波(江北) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宁波(鄞州) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 湖州(吴兴) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 湖州(南浔) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 嘉兴(南湖) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 嘉兴(秀洲) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 温州(鹿城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 温州(龙湾) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 温州(瓯海) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 绍兴 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 绍兴县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长兴 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 安吉 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 临安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 奉化 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 象山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 德清 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 嘉善 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 平湖 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 海盐 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 桐乡 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 海宁 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上虞 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 慈溪 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 余姚 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 富阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 平阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 苍南 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 乐清 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 永嘉 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 泰顺 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 景宁 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 云和 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洞头 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 庆元 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 瑞安 | 7 | 0.1 | 第二组 |

## 海南省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海口(龙华) | 8 | 0.3 | 第一组 |
| 海口(秀英) | 8 | 0.3 | 第一组 |
| 海口(琼山) | 8 | 0.3 | 第一组 |
| 海口(美兰) | 8 | 0.3 | 第一组 |
| 文昌 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 定安 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 澄迈 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 临高 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 琼海 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 儋州 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 屯昌 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 三亚 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 万宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 昌江 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 白沙 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 保亭 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 陵水 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 东方 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 乐东 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 五指山 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 琼中 | 6 | 0.05 | 第二组 |

## 港澳特区和台湾省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台中 | 9 | 0.4 | 第二组 |
| 苗栗 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 云林 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 嘉义 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 花莲 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 台南 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 台北 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 桃园 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 基隆 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 宜兰 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 台东 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 屏东 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 高雄 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 澎湖 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 香港 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 澳门 | 7 | 0.1 | 第一组 |

## 湖北省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹溪 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 竹山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 房县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(江岸) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(江汉) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(斫口) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(汉阳) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(武昌) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(青山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(洪山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(东西湖) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(汉南) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(蔡甸) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(江厦) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(黄陂) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武汉(新洲) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 荆州(沙市) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 荆州(荆州) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 荆门(东宝) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 荆门(掇刀) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 襄樊(襄城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 襄樊(樊城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 襄樊(襄阳) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 十堰(茅箭) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 十堰(张湾) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宜昌(西陵) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宜昌(伍家岗) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宜昌(点军) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宜昌(獍亭) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宜昌(夷陵) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 黄石(下陆) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 黄石(黄石港) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 黄石(西塞山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 黄石(铁山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 恩施 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 咸宁 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 麻城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 团风 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 罗田 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 英山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 黄冈 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 鄂州 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 浠水 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 蕲春 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 黄梅 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 武穴 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 郧西 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 郧县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 丹江口 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 谷城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 老河口 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宜城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 南漳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 保康 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 神农架 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 钟祥 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沙洋 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 远安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 兴山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 巴东 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 秭归 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 当阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 建始 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 利川 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 公安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宣恩 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 咸丰 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 长阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 嘉鱼 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 大冶 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 宜都 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 枝江 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 松滋 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 江陵 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 石首 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 监利 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洪湖 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 孝感 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 应城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 云梦 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 天门 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 仙桃 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 红安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 安陆 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 潜江 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 通山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 赤壁 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 崇阳 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 通城 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 五峰 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 京山 | 7 | 0.1 | 第一组 |

## 湖南省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常德(武陵) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 常德(鼎城) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 岳阳(岳阳楼) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 岳阳(君山’) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 岳阳县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 汨罗 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 湘阴 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 临澧 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 澧县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 津市 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 桃源 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 安乡 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 汉寿 | 7 | 0.1 | 第一组 |

## 甘肃省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古浪 | 9 | 0.4 | 第二组 |
| 天水(秦州) | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 天水(麦积) | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 礼县 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 西和 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 白银(平川区) | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 菪昌 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 肃北 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 陇南 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 成县 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 徽县 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 康县 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 文县 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 兰州(城关) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 兰州(七里河) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 兰州(西固) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 兰州(安宁) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 武威 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 永登 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 天祝 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 景泰 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 靖远 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 陇西 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 武山 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 秦安 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 清水 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 甘谷 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 漳县 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 会宁 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 静宁 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 庄浪 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 张家川 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 通渭 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 华亭 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 两当 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 舟曲 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 康乐 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 嘉峪关 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 玉门 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 酒泉 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 高台 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 临泽 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 肃南 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 白银(白银区) | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 兰州(红古区) | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 永靖 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 岷县 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 东乡 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 和政 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 广河 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 临潭 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 卓尼 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 迭部 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 临洮 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 渭源 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 皋兰 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 崇信 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 榆中 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 定西 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 金昌 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 阿克塞 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 民乐 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 永昌 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 平凉 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 张掖 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 合作 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 玛曲 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 金塔 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 敦煌 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 瓜洲 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 山丹 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 临夏 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 临夏县 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 夏河 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 碌曲 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 泾川 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 灵台 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 民勤 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 镇原 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 环县 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 积石山 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 华池 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 正宁 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 庆阳 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 合水 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 宁县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 西峰 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 福建省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金门 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 漳州(芗城) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 漳州(龙文) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 东山 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 诏安 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 龙海 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 厦门(思明) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 厦门(海沧) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 厦门(湖里) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 厦门(集美) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 厦门(同安) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 厦门(翔安) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 晋江 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 石狮 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 长泰 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 漳浦 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 泉州(丰泽) | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 泉州(鲤城) | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 泉州(洛江) | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 泉州(泉港) | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 福州(鼓楼) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 福州(台江) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 福州(仓山) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 福州(晋安) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 华安 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 南靖 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 平和 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 云宵 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 莆田(城厢) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 莆田(涵江) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 莆田(荔城) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 莆田(秀屿) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 长乐 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 福清 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 平潭 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 惠安 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 南安 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 安溪 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 福州(马尾) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 三明(梅列) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 三明(三元) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 屏南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 霞浦 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 福鼎 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 福安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 柘荣 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 寿宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 周宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 松溪 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宁德 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 古田 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 罗源 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 沙县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 尤溪 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 闽清 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 闽侯 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 南平 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大田 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 漳平 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 龙岩 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 泰宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宁化 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 长汀 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 武平 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 建守 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 将乐 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 明溪 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 清流 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 连城 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 上杭 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 永安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 建瓯 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 政和 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 永定 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 连江 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 永泰 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 德化 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 永春 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 仙游 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 马祖 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 西藏自治区

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当雄 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 墨脱 | 9 | 0.4 | 第三组 |
| 申扎 | 8 | 0.3 | 第二组 |
| 米林 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 波密 | 8 | 0.3 | 第三组 |
| 普兰 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 聂拉木 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 萨嘎 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 拉萨 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 堆龙德庆 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 尼木 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 仁布 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 尼玛 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 洛隆 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 隆子 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 错那 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 曲松 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 那曲 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 林芝(八一镇) | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 林周 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 札达 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 吉隆 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 拉孜 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 谢通门 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 亚东 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 洛扎 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 昂仁 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 日土 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 江孜 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 康马 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 白朗 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 扎囊 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 措美 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 桑日 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 加查 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 边坝 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 八宿 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 丁青 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 类乌齐 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 乃东 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 琼结 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 贡嘎 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 朗县 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 达孜 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 南木林 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 班戈 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 浪卡子 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 墨竹工卡 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 曲水 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 安多 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 聂荣 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 日喀则 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 噶尔 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 改则 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 措勤 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 仲巴 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 定结 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 芒康 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 昌都 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 定日 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 萨迦 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 岗巴 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 巴青 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 工布江达 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 索县 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 比如 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 嘉黎 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 察雅 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 友贡 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 察隅 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 江达 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 贡觉 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 革吉 | 6 | 0.05 | 第二组 |

## 贵州省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 望谟 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 威宁 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 六盘水 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 水城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 册亨 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 赫章 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 普安 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 晴隆 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 兴义 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 盘县 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 辽宁省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普兰店 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 东港 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 营口(站前) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 营口(西市) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 营口(鲅鱼圈) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 营口(老边) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 丹东(振兴) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 丹东(元宝) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 丹东(振安) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 海城 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 大石桥 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 瓦房店 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 盖州 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 大连(金州) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 沈阳(沈河) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沈阳(和平) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沈阳(大东) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沈阳(皇姑) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沈阳(铁西) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沈阳(苏家屯) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沈阳(东陵) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沈阳(沈北) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 沈阳(于洪) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 鞍山(铁东) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 鞍山(铁西) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 鞍山(立山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 鞍山(千山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 朝阳(双塔) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 朝阳(龙城) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 辽阳(白塔) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 辽阳(文圣) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 辽阳(宏伟) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 辽阳(弓长岭) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 辽阳(太子河) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 抚顺(新抚) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 抚顺(东洲) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 抚顺(望花) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 铁岭(银州) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 铁岭(清河) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 盘锦(兴隆台) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 盘锦(双台子) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 盘山 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 朝阳县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 辽阳县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 铁岭县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 北票 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 建平 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 开原 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 抚顺县 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 灯塔 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 台安 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 辽中 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 大洼 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 大连(西岗) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 大连(中山) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 大连(沙河口) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 大连(甘井子) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 大连(旅顺) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 岫岩 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 凌源 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 本溪(平山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 本溪(溪湖) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 本溪(明山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 本溪(南芬) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 阜新(细河) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 阜新(海州) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 阜新(新邱) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 阜新(太平) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 阜新(清河门) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 葫芦岛(龙港) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 葫芦岛(连山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 昌图 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 西丰 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 法库 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 彰武 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 调兵山 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 阜新县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 康平 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 新民 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 黑山 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 北宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 义县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宽甸 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 庄河 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 长海 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 抚顺(顺城) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 锦州(太和) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 锦州(古塔) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 锦州(凌河) | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 凌海 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 凤城 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 喀喇沁左翼 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 兴城 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 绥中 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 建昌 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 葫芦岛(南票) | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 陕西省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安(未央) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 西安(莲湖) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 西安(新城) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 西安(碑林) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 西安(灞桥) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 西安(雁塔) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 西安(阎良) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 西安(临潼) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 渭南 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 华县 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 华阴 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 潼关 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 大荔 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 陇县 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 咸阳(秦都) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 咸阳(渭城) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 西安(长安) | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 高陵 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 兴平 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 周至 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 户县 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 蓝田 | 7 | 0.15 | 第一组 |
| 宝鸡(金台) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 宝鸡(渭滨) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 宝鸡(陈仓) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 咸阳(杨凌特区) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 千阳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 岐山 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 风翔 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 扶风 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 武功 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 眉县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 三原 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 富平 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 澄城 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 蒲城 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 泾阳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 礼泉 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 韩城 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 合阳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 略阳 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 凤县 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 安康 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 平利 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 洛南 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乾县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 勉县 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 宁强 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 南郑 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 汉中 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 白水 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 淳化 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 麟游 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 永寿 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 商洛(商州) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 太白 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 留坝 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 铜川(耀州) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 铜川(王益) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 铜川(印台) | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 柞水 | 7 | 0.1 | 第三组 |
| 延安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 清涧 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 神木 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 佳县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 米脂 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 绥德 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 安塞 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 延川 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 延长 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 志丹 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 甘泉 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 商南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 紫阳 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 镇巴 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 子长 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 子洲 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 吴旗 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 富县 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 旬阳 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 白河 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 岚皋 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 镇坪 | 6 | 0.05 | 第二组 |
| 定边 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 府谷 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 吴堡 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 洛川 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 黄陵 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 旬邑 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 洋县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 西乡 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 石泉 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 汉阴 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 宁陕 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 城固 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 宜川 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 黄龙 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 宜君 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 长武 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 彬县 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 佛坪 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 镇安 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 丹凤 | 6 | 0.05 | 第三组 |
| 山阳 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 青海省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玛沁 | 8 | 0.2 | 第二组 |
| 玛多 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 达日 | 8 | 0.2 | 第三组 |
| 祁连 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 甘德 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 门泺 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 治多 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 玉树 | 7 | 0.15 | 第三组 |
| 乌兰 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 称多 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 杂多 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 囊谦 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 第三组 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 西宁(城中) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 西宁(城东) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 西宁(城西) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 西宁(城北) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 同仁 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 共和 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 德令哈 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 海晏 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 湟源 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 湟中 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 平安 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 民和 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 化隆 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 贵德 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 尖扎 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 循化 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 格尔木 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 贵南 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 同德 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 河南 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 曲麻莱 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 久治 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 班玛 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 天峻 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 刚察 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 大通 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 互助 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 乐都 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 都兰 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 兴海 | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 泽库 | 6 | 0.05 | 第三组 |

## 首都和直辖市

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京(东城) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(西城) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(崇文) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(宣武) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(朝阳) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(丰台) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(石景山) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(海淀) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(房山) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(通州) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(顺义) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(大兴) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(平谷) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 延庆 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 天津(汉沽) | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 宁河 | 8 | 0.2 | 第一组 |
| 北京(昌平) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 北京(门头沟) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 北京(怀柔) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 密云 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(和平) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(河东) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(河西) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(南开) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(河北) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(红桥) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(塘沽) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(东丽) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(西青) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(津南) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(北辰) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(武清) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 天津(宝坻) | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 蓟县 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 静海 | 7 | 0.15 | 第二组 |
| 上海(黄浦) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(卢湾) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(徐汇) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(长宁) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(静安) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(普陀) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(闸北) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(虹口) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(杨浦) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(闵行) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(宝山) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(嘉定) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(浦东) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(松江) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(青浦) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(南汇) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 上海(奉贤) | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 天津(大港) | 7 | 0.1 | 第二组 |
| 上海(金山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 崇明 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(渝中) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(大渡口) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(江北) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(沙坪坝) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(九龙坡) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(南戽) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(北碚) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(万盛) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(双桥) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(渝北) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(巴南) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(万州) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(涪陵) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(黔江) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(长寿) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(江津) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(合川) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(永川) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 重庆(南川) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 巫山 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 奉节 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 云阳 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 忠县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 丰都 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 壁山 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 铜梁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大足 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 荣昌 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 綦江 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 石柱 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 巫溪 | 6 | 0.05 | 第一组 |

## 黑龙江省

| 城镇 | 设防烈度(度) | 设计基本地震加速度(g) | 设计地震分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绥化 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 萝北 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 泰来 | 7 | 0.1 | 第一组 |
| 哈尔滨(松北) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 哈尔滨(道里) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 哈尔滨(南岗) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 哈尔滨(道外) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 哈尔滨(香坊) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 哈尔滨(平房) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 哈尔滨(呼兰) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 哈尔滨(阿城) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 齐齐哈尔(建华) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 齐齐哈尔(龙沙) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 齐齐哈尔(铁锋) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 齐齐哈尔(昂昂溪) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 齐齐哈尔(富拉尔基) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 齐齐哈尔(碾子山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 齐齐哈尔(梅里斯) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大庆(萨尔图) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大庆(龙凤) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大庆(让胡路) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大庆(大同) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 大庆(红岗) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鹤岗(向阳) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鹤岗(兴山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鹤岗(工农) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鹤岗(南山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鹤岗(兴安) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鹤岗(东山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 牡丹江(东安) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 牡丹江(爱民) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 牡丹江(阳明) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 牡丹江(西安) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鸡西(鸡冠) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鸡西(恒山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鸡西(滴道) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鸡西(梨树) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鸡西(城子河) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鸡西(麻山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 佳木斯(前进) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 佳木斯(向阳) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 佳木斯(东风) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 佳木斯(郊区) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 七台河(桃山) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 七台河(新兴) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 七台河(茄子河) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 伊春(伊春区) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 伊春(乌马) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 伊春(友好) | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 鸡东 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 望奎 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 穆棱 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 绥芬河 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 东宁 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宁安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 五大连池 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 嘉荫 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 汤原 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 桦南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 桦川 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 依兰 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 勃利 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 通河 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 方正 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 木兰 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 巴彦 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 延寿 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 尚志 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 宾县 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 安达 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 明水 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 绥棱 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 庆安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 兰西 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 肇东 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 肇州 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 双城 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 五常 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 讷河 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 北安 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 甘南 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 富裕 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 尤江 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 黑河 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 肇源 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 青冈 | 6 | 0.05 | 第一组 |
| 海林 | 6 | 0.05 | 第一组 |

# 第三部分：全国地震动参数表（附录C · GB 18306-2015）

## 云南省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 寻甸 | 0.4 | 第二组 | 0.4 |
| 昆明(东川) | 0.4 | 第二组 | 0.4 |
| 澜沧 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 剑川 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 嵩明 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 宜良 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 丽江 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 玉龙 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 鹤庆 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 永胜 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 潞西 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 龙陵 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 石屏 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 建水 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 耿马 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 双江 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 沧源 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 勐海 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 西盟 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 孟连 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 石林 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 玉溪 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 大理 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 巧家 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 江川 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 华宁 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 峨山 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 通海 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 洱源 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 宾川 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 弥渡 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 祥云 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 会泽 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 南涧 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 昆明(盘龙) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 昆明(五华) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 昆明(官渡) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 昆明(西山) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 普洱(原思茅市) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 保山 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 马龙 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 呈贡 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 澄江 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 晋宁 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 易门 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 漾濞 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 巍山 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 云县 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 腾冲 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 施甸 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 瑞丽 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 梁河 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 安宁 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 景洪 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 永德 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 镇康 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 临沧 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 风庆 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 陇川 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 香格里拉 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 泸水 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 大关 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 永善 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 新平 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 曲靖 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 弥勒 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 陆良 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 富民 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 禄劝 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 武定 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 兰坪 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 云龙 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 景谷 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 宁洱(原普洱) | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 沾益 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 个旧 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 红河 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 元江 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 禄丰 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 双柏 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 开远 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 盈江 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 永平 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 昌宁 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 宁蒗 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 南华 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 楚雄 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 勐腊 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 华坪 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 景东 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 盐津 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 绥江 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 德钦 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 贡山 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 水富 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 昭通 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 彝良 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 鲁甸 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 福贡 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 永仁 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 大姚 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 元谋 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 姚安 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 牟定 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 墨江 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 绿春 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 镇沅 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 江城 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 金平 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 富源 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 师宗 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 泸西 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 蒙自 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 元阳 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 维西 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 宣威 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 威信 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 镇雄 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 富宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 西畴 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 麻栗坡 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 马关 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 广南 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 丘北 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 砚山 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 屏边 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 河口 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 文山 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 罗平 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 内蒙自治区

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土墨特右旗 | 0.3 | 第一组 | 0.35 |
| 达拉特旗 | 0.3 | 第一组 | 0.35 |
| 呼和浩特(新城) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 呼和浩特(回民) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 呼和浩特(玉泉) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 呼和浩特(赛罕) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 包头(昆都仓) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 包头(东河) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 包头(青山) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 包头(九原) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 乌海(海勃湾) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 乌海(海南) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 乌海(乌达) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 土墨特左旗 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 杭锦后旗 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 磴口 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 宁城 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 包头(石拐) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 托克托 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 赤峰(红山”) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 赤峰(元宝山区) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 喀喇沁旗 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 巴彦卓尔 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 五原 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 乌拉特前旗 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 凉城 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 固阳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 武川 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 和林格尔 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 阿拉善左旗 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 赤峰(松山区) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 察右前旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 开鲁 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 傲汉旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 扎兰屯 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 通辽 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 清水河 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乌兰察布 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 卓资 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 丰镇 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乌特拉后旗 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乌特拉中旗 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 鄂尔多斯 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 准格尔旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 满洲里 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 新巴尔虎右旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 莫力达瓦旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 阿荣旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 扎赉特旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 翁牛特旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 商都 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 乌审旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 科左中旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 科左后旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 奈曼旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 库伦旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 苏尼特右旗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 兴和 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 察右后旗 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 达尔军茂明安联合旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 阿拉善右旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 鄂托克旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 鄂托克前旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 包头(白云矿区) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 伊金霍洛旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 杭锦旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 四王子旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 察右中旗 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |

## 吉林省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 前郭尔罗斯 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 松原 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大安 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 长春(难关) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长春(朝阳) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长春(宽城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长春(二道) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长春(绿园) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长春(双阳) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 吉林(船营) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 吉林(龙潭) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 吉林(昌邑) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 吉林(丰满) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 白城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 乾安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 舒兰 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 九台 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 永吉 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 四平(铁西) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 四平(铁东) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 辽源(龙山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 辽源(西安) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 镇赉 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 洮南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 延吉 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 汪清 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 图们 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 珲春 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 龙井 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 和龙 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 安图 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 蛟河 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 桦甸 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 梨树 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 磐石 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 东丰 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 辉南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 梅河口 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 东辽 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 榆树 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 靖宇 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 抚松 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 长岭 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 德惠 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 农安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 伊通 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 公主岭 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 扶余 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 通榆 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |

## 四川省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 康定 | 0.4 | 第二组 | 0.4 |
| 西昌 | 0.4 | 第二组 | 0.4 |
| 冕宁 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 茂县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 汶川 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 宝兴 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 松潘 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 平武 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 北川(震前) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 都江堰 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 道孚 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 泸定 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 甘孜 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 炉霍 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 喜德 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 普格 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 宁南 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 理塘 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 九寨沟 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 石棉 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 德昌 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 巴塘 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 德格 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 马边 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 雷波 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天全 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 芦山 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 丹巴 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 安县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 青州 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 江油 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 绵竹 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 什邡 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 彭州 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 理县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 剑阁 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 荥经 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 汉源 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 昭觉 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 布拖 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 甘洛 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 越西 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 雅江 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 九龙 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 木里 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 盐源 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 会东 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 新龙 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 自贡(自流井) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 自贡(大安) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 自贡(贡井) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 自贡(沿滩) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 绵阳(涪城) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 绵阳(游仙) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 广元(利州) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 广元(元坝) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 广元(朝天) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乐山(市中) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乐山(沙湾) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 宜宾 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 宜宾县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 峨边 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 沐川 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 屏山 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 得荣 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 雅安 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 中江 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 德阳 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 罗江 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 峨眉山 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 马尔康 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 第三组 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(青羊) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(锦江) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(金牛) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(武侯) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(成华) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(龙泽泉) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(青白江) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(新都) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 成都(温江) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 攀枝花(东区) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 攀枝花(西区) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 攀枝花(仁和) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 若尔盖 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 色达 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 壤塘 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 石渠 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 白玉 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 盐边 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 米易 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乡城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 稻城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 双流 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乐山(金口轲) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乐山(五通桥) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 名山 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 美姑 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 金阳 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 小金 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 会理 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 黑水 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 金川 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 洪雅 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 夹江 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 邛崃 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 蒲江 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 彭山 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 丹棱 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 眉山 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 青神 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 郫县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 大邑 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 崇州 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 新津 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 金堂 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 广汉 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 南江 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 苍溪 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 旺苍 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 盐亭 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 三台 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 简阳 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 泸县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 江安 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 长宁 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 高县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 珙县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 仁寿 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 威远 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 犍为 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 荣县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 梓潼 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 筠连 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 井研 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 阿坝 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 红原 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 宁夏回族自治区

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 海原 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 石嘴山(大武口) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 石嘴山(惠农) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 平罗 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 银川(兴庆) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 银川(金凤) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 银川(西夏) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 吴忠 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 贺兰 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 永宁 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 青铜峡 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 泾源 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 灵武 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 固原 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 西吉 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 中宁 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 中卫 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 同心 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 隆德 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 彭阳 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 盐池 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 安徽省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 五河 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 泗县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 合肥(蜀山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 合肥(庐阳) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 合肥(瑶海) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 合肥(包河) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 蚌埠(蚌山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 蚌埠(龙子湖) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 蚌埠(禹会) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 蚌埠(淮山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 阜阳(颍州) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 阜阳(颖东) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 阜阳(颖泉) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 淮南(田家庵) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 淮南(大通) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 枞阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 怀远 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长丰 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 六安(金安) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 六安(裕安) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 固镇 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 凤阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 明光 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 定远 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 肥东 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 肥西 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 舒城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 庐江 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 桐城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 霍山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 涡阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 安庆(大观) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 安庆(迎江) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 安庆(宜秀) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 铜陵县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 灵璧 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 铜陵(铜官山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 铜陵(狮子山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 铜陵(郊区) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 淮南(谢家集) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 淮南(八公山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 淮南(潘集) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 芜湖(镜湖) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 芜湖(戈江) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 芜湖(三江) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 芜湖(鸠江) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 马鞍山(花山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 马鞍山(雨山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 马鞍山(金家庄) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 芜湖县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 界首 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 太和 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 临泉 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 阜南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 利辛 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 凤台 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 寿县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 颖上 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 霍邱 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 金寨 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 含山 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 和县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 当涂 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 无为 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 繁昌 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 池州 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 岳西 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 潜山 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 太湖 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 怀宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 望江 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 东至 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宿松 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 南陵 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宣城 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 郎溪 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 广德 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 泾县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 青阳 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 石台 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 滁州(琅琊) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 滁州(南谯) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 来安 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 全椒 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 砀山 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 萧县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 蒙城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 毫州 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 巢湖 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 天长 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 濉溪 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 淮北 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 宿州 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 山东省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 郯城 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 临沐 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 莒南 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 莒县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 沂永 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 安丘 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 阳谷 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 临沂(河东) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 临沂(兰山) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 临沂(罗庄) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 青州 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 临驹 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 菏泽 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 东明 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 聊城 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 莘县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 鄄城 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 潍坊(奎文) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 潍坊(潍城) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 潍坊(寒亭) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 潍坊(坊子) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 苍山 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 沂南 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 昌邑 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 昌乐 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 诸城 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 五莲 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 长岛 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 蓬莱 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 龙口 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 枣庄(台儿庄) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 淄博(临淄) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 寿光 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 烟台(莱山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 烟台(芝罘) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 烟台(牟平) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 威海 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 文登 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 高唐 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 茌平 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 定陶 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 成武 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 第二组 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 烟台(福山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 枣庄(薛城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 枣庄(市中) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 枣庄(峄城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 枣庄(山亭) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 淄博(张店) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 淄博(淄川) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 淄博(周村) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 平原 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 东阿 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 平阴 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 梁山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 郓城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 巨野 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 曹县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 广饶 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 博兴 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 高青 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 桓台 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 蒙阴 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 费县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 微山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 禹城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 冠县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 单县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 夏津 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 莱芜(莱城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 莱芜(钢城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 东营(东营) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 东营(河口) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 日照(东港) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 日照(岚山) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 沂源 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 招远 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 新泰 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 栖霞 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 莱州 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 平度 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 高密 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 垦利 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 淄博(博山) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 滨州 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 平邑 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 荣成 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 德州 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 宁阳 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 曲阜 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 邹城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 鱼台 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 乳山 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 兖州 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 第三组 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济南(市中) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济南(历下) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济南(槐荫) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济南(天桥) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济南(历城) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济南(长清) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 青岛(市南) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 青岛(市北) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 青岛(四方) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 青岛(黄岛) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 青岛(崂山) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 青岛(城阳) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 青岛(李沧) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 泰安(泰山) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 泰安(岱岳) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济宁(市中) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济宁(任城) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 乐陵 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 庆云 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 无棣 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 阳信 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 宁津 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 沾化 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 利津 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 武城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 惠民 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 商河 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 临邑 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 济阳 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 齐河 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 章丘 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 泗水 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 莱阳 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 海阳 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 金乡 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 滕州 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 莱西 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 即墨 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 胶南 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 胶州 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 东平 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 汶上 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 嘉祥 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 临清 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 肥城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 陵县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 邹平 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |

## 山西省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 太原(杏花岭) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 太原(小店) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 太原(迎泽) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 太原(尖草坪) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 太原(万柏林) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 太原(晋源) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 晋中 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 清徐 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 阳曲 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 忻州 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 定襄 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 原平 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 介休 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 灵石 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 汾西 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 代县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 霍州 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 古县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 洪洞 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 临汾 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 襄汾 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 浮山 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 永济 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 祁县 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 平遥 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 太谷 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 大同(城区) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 大同(矿区) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 大同(南郊) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 大同县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 怀仁 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 应县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 繁峙 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 五台 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 广灵 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 灵丘 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 芮城 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 翼城 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 朔州(朔城区) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 浑源 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 山阴 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 古交 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 交城 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 文水 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 汾阳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 孝义 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 曲沃 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 侯马 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 新绛 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 稷山 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 绛县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 河津 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 万荣 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 闻喜 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 临猗 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 夏县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 运城 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 乎陆 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 沁源 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 宁武 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 阳高 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 天镇 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 大同(新荣) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 长治(城区) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 长治(郊区) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 阳泉(城区) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 阳泉(矿区) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 阳泉(郊区) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 长治县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 左云 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 右玉 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 神池 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 寿阳 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 昔阳 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 安泽 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 平定 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 和顺 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乡宁 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 垣曲 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 黎城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 潞城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 壶关 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 平顺 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 榆社 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 武乡 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 娄烦 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 交口 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 隰县 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 蒲县 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 吉县 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 静乐 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 陵川 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 盂县 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 沁水 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 沁县 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 朔州(平鲁) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 偏关 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 河曲 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 保德 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 兴县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 临县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 方山 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 柳林 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 五寨 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 岢岚 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 岚县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 中阳 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 石楼 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 永和 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 大宁 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 晋城 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 吕梁 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 左权 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 襄垣 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 屯留 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 长子 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 高平 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 阳城 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 泽州 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 广东省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 汕头(金平) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 汕头(濠江) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 汕头(龙湖) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 汕头(澄海) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 潮安 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 南澳 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 徐闻 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 潮州 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 揭阳 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 揭东 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 汕头(潮阳) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 汕头(潮南) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 饶平 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 大埔 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |

## 广西壮族自治区

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵山 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 田东 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 玉林 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 兴业 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 横县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 北流 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 百色 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 田阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 平果 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 隆安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 浦北 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 博白 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 乐业 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |

## 新疆维吾尔自治区

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乌恰 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 塔什库尔干 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 阿图什 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 喀什 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 疏附 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 巴里坤 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 乌鲁木齐(天山) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 乌鲁木齐(沙依巴克) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 乌鲁木齐(新市) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 乌鲁木齐(水磨沟) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 乌鲁木齐(头屯河) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 乌鲁木齐(米东) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 乌鲁木齐县 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 温宿 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 阿克苏 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 柯坪 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 昭苏 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 特克斯 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 库车 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 青河 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 富蕴 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 乌什 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 尼勒克 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 新源 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 巩留 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 精河 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 乌苏 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 奎屯 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 沙湾 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 玛纳斯 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 石河子 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 克拉玛依(独山子) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 疏勒 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 伽师 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 阿克陶 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 英吉沙 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 木垒 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 库尔勒 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 新和 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 轮台 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 和静 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 焉耆 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 博湖 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 巴楚 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 拜城 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 昌吉 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 阜康 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 伊宁 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 伊宁县 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 霍城 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 呼图壁 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 察布查尔 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 岳普湖 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 鄯善 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 乌鲁木齐(达坂城) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 吐鲁番 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 和田 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 和田县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 吉木萨尔 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 洛浦 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 奇台 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 伊吾 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 托克逊 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 和硕 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 尉犁 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 墨玉 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 策勒 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 哈密 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 五家渠 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 克拉玛依(克拉玛依区) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 博乐 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 温泉 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 阿合奇 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 阿瓦提 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 沙雅 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 图木舒克 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 莎车 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 泽普 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 叶城 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 麦盖堤 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 皮山 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 额敏 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 和布克赛尔 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 于田 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 哈巴河 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 塔城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 福海 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 克拉玛依(马尔禾) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 阿勒泰 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 托里 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 民丰 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 若羌 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 布尔津 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 吉木乃 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 裕民 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 克拉玛依(白碱滩) | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 且末 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 阿拉尔 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 江苏省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿迁(宿城) | 0.3 | 第一组 | 0.35 |
| 宿迁(宿豫) | 0.3 | 第一组 | 0.35 |
| 新沂 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 邳州 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 睢宁 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 扬州(维扬) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 扬州(广陵) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 扬州(邗江) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 镇江(京口) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 镇江(润州) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 泗洪 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 江都 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 东海 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 沭阳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 大丰 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 南京(玄武) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(白下) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(秦淮) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(建邺) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(鼓楼) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(下关) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(浦口) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(六合) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(栖霞) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(雨花台) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南京(江宁) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 常州(新北) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 常州(钟楼) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 常州(天宁) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 常州(戚墅堰) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 常州(武进) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 泰州(海陵) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 泰州(高港) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 江浦 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 东台 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 海安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 姜堰 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 如皋 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 扬中 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 仪征 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 兴化 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 高邮 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 六合 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 句容 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 丹阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 金坛 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 镇江(丹徒) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 溧阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 溧水 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 昆山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 太仓 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 徐州(云龙) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 徐州(鼓楼) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 徐州(九里) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 徐州(贾汪) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 徐州(泉山) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 铜山 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 沛县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 淮安(清河) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 淮安(青浦) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 淮安(淮阴) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 盐城(亭湖) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 盐城(盐都) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 泗阳 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 盱眙 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 射阳 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 赣榆 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 如东 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 连云港(新浦) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 连云港(连云) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 连云港(海州) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 灌云 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 无锡(崇安) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 无锡(南长) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 无锡(北塘) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 无锡(滨湖) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 无锡(惠山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 苏州(金阊) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 苏州(沧浪) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 苏州(平江) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 苏州(虎丘) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 苏州(吴中) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 苏州(相成) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宜兴 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 常熟 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 吴江 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 泰兴 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 高淳 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 南通(崇川) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 南通(港闸) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 海门 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 启东 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 通州 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 张家港 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 靖江 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 江阴 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 无锡(锡山) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 建湖 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 洪泽 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 丰县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 响水 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 滨海 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 阜宁 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 宝应 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 金湖 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 灌南 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 涟水 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 楚州 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 江西省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 寻乌 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 会昌 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南昌(东湖) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 南昌(西湖) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 南昌(青云谱) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 南昌(湾里) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 南昌(青山湖) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 南昌县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 九江(浔阳) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 九江(庐山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 九江县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 进贤 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 余干 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 彭泽 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 湖口 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 星子 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 瑞昌 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 德安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 都昌 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 武宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 修水 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 靖安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 铜鼓 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宜丰 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宁都 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 石城 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 瑞金 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 安远 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 定南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 龙南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 全南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大余 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |

## 河北省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山(路北) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 唐山(路南) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 唐山(古冶) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 唐山(开平) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 唐山(丰润) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 唐山(丰南) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 三河 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 大厂 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 香河 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 怀来 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 涿鹿 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 廊坊(广阳) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 廊坊(安次) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 邯郸(丛台) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 邯郸(邯山) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 邯郸(复兴) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 邯郸(峰峰矿区) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 任丘 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 河间 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 大城 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 滦县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 蔚县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 磁县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 宣化县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 张家口(下花园) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 张家口(宣化区) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 宁晋 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 涿州 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 高碑店 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 涞水 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 固安 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 永清 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 文安 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 玉田 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 迁安 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 卢龙 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 滦南 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 唐海 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 乐亭 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 阳原 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 邯郸县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 大名 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 临漳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 成安 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 张家口(桥西) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 张家口(桥东) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 万全 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 怀安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 安平 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 饶阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 晋州 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 深州 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 辛集 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 赵县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 隆尧 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 任县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南和 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 新河 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 肃宁 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 柏乡 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 石家庄(长安) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 石家庄(桥东) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 石家庄(桥西) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 石家庄(新华) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 石家庄(裕华) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 石家庄(井陉矿区) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 保定(新市) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 保定(北市) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 保定(南市) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 沧州(运河) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 沧州(新华) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 邢台(桥东) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 邢台(桥西) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 衡水 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 霸州 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 雄县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 易县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 沧县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 张北 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 兴隆 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 迁西 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 抚宁 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 昌黎 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 青县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 献县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 广宗 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 平乡 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 鸡泽 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 曲周 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 肥乡 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 馆陶 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 广平 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 高邑 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 内丘 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 邢台县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 武安 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 涉县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 赤城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 走兴 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 容城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 徐水 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 安新 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 高阳 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 博野 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 蠡县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 深泽 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 魏县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 藁城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 栾城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 武强 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 冀州 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 巨鹿 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 沙河 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 临城 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 泊头 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 永年 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 崇礼 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 南宫 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 秦皇岛(海港) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 秦皇岛(北戴河) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 清苑 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 遵化 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 安国 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 涞源 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 承德(鹰手营子) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 围场 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 沽源 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 正定 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 尚义 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 无极 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 平山 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 鹿泉 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 井陉县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 元氏 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 南皮 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 吴桥 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 景县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 东光 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 承德(双桥) | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 承德(双滦) | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 秦皇岛(山海关) | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 承德县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 隆化 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 宽城 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 青龙 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 阜平 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 满城 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 顺平 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 唐县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 望都 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 曲阳 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 定州 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 行唐 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 赞皇 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 黄骅 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 海兴 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 孟村 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 盐山 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 阜城 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 故城 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 清河 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 新乐 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 武邑 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 枣强 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 威县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 丰宁 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 滦平 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 平泉 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 临西 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 灵寿 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 邱县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 河南省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 新乡(丑滨) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 新乡(红旗) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 新乡(凤泉) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 新乡(牧野) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 新乡县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 安阳(北关) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 安阳(文峰) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 安阳(殷都) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 安阳(龙安) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 安阳县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 淇县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 卫辉 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 辉县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 原阳 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 延津 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 获嘉 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 范县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 鹤壁(淇滨) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 鹤壁(山城) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 鹤壁(鹤山) | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 汤阴 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 台前 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 南乐 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 陕县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 武陟 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 郑州(中原) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 郑州(二七) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 郑州(管城) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 郑州(金水) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 郑州(惠济) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 濮阳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 濮阳县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 长桓 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 封丘 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 修武 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 内黄 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 浚县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 滑县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 清丰 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 灵宝 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 三门峡 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 焦作(马村) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 林州 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 南阳(卧龙) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南阳(宛城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 新密 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长葛 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 许昌 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 许昌县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 第二组 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 郑州(上街) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 新郑 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洛阳(西工) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洛阳(老城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洛阳(渡河) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洛阳(涧西) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洛阳(吉利) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洛阳(洛龙) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 焦作(解放) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 焦作(山阳) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 焦作(中站) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 开封(鼓楼) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 开封(龙亭) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 开封(顺河) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 开封(禹王台) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 开封(金明) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 开封县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 民权 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 兰考 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 孟州 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 盂津 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 巩义 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 偃师 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沁阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 博爱 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 济源 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 荥阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 温县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 中牟 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杞县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 商丘(梁园) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 商丘(雎阳) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 义马 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 新安 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 襄城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 郏县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 嵩县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 宜阳 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 伊川 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 登封 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 柘城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 尉氏 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 通许 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 虞城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 夏邑 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 宁陵 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 汝州 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 睢县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 永城 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 卢氏 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 洛宁 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 渑池 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 浙江省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 岱山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 嵊泗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 舟山(定海) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 舟山(普陀) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宁波(北仓) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宁波(镇海) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杭州(拱墅) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杭州(上城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杭州(下城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杭州(江干) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杭州(西湖) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杭州(滨江) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杭州(余杭) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 杭州(萧山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宁波(海曙) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宁波(江东) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宁波(江北) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宁波(鄞州) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 湖州(吴兴) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 湖州(南浔) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 嘉兴(南湖) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 嘉兴(秀洲) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 温州(鹿城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 温州(龙湾) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 温州(瓯海) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 绍兴 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 绍兴县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长兴 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 安吉 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 临安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 奉化 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 象山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 德清 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 嘉善 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 平湖 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 海盐 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 桐乡 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 海宁 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上虞 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 慈溪 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 余姚 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 富阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 平阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 苍南 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 乐清 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 永嘉 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 泰顺 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 景宁 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 云和 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洞头 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 庆元 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 瑞安 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |

## 海南省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 海口(龙华) | 0.3 | 第一组 | 0.35 |
| 海口(秀英) | 0.3 | 第一组 | 0.35 |
| 海口(琼山) | 0.3 | 第一组 | 0.35 |
| 海口(美兰) | 0.3 | 第一组 | 0.35 |
| 文昌 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 定安 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 澄迈 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 临高 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 琼海 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 儋州 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 屯昌 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 三亚 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 万宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 昌江 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 白沙 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 保亭 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 陵水 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 东方 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 乐东 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 五指山 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 琼中 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |

## 港澳特区和台湾省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 台中 | 0.4 | 第二组 | 0.4 |
| 苗栗 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 云林 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 嘉义 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 花莲 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 台南 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 台北 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 桃园 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 基隆 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 宜兰 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 台东 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 屏东 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 高雄 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 澎湖 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 香港 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 澳门 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |

## 湖北省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹溪 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 竹山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 房县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(江岸) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(江汉) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(斫口) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(汉阳) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(武昌) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(青山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(洪山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(东西湖) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(汉南) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(蔡甸) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(江厦) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(黄陂) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武汉(新洲) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 荆州(沙市) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 荆州(荆州) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 荆门(东宝) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 荆门(掇刀) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 襄樊(襄城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 襄樊(樊城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 襄樊(襄阳) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 十堰(茅箭) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 十堰(张湾) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宜昌(西陵) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宜昌(伍家岗) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宜昌(点军) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宜昌(獍亭) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宜昌(夷陵) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 黄石(下陆) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 黄石(黄石港) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 黄石(西塞山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 黄石(铁山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 恩施 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 咸宁 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 麻城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 团风 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 罗田 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 英山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 黄冈 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 鄂州 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 浠水 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 蕲春 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 黄梅 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 武穴 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 郧西 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 郧县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 丹江口 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 谷城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 老河口 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宜城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 南漳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 保康 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 神农架 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 钟祥 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沙洋 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 远安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 兴山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 巴东 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 秭归 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 当阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 建始 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 利川 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 公安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宣恩 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 咸丰 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 长阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 嘉鱼 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 大冶 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 宜都 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 枝江 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 松滋 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 江陵 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 石首 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 监利 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洪湖 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 孝感 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 应城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 云梦 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 天门 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 仙桃 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 红安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 安陆 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 潜江 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 通山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 赤壁 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 崇阳 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 通城 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 五峰 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 京山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |

## 湖南省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 常德(武陵) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 常德(鼎城) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 岳阳(岳阳楼) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 岳阳(君山’) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 岳阳县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 汨罗 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 湘阴 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 临澧 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 澧县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 津市 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 桃源 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 安乡 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 汉寿 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |

## 甘肃省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 古浪 | 0.4 | 第二组 | 0.4 |
| 天水(秦州) | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 天水(麦积) | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 礼县 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 西和 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 白银(平川区) | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 菪昌 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 肃北 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 陇南 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 成县 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 徽县 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 康县 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 文县 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 兰州(城关) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 兰州(七里河) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 兰州(西固) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 兰州(安宁) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 武威 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 永登 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 天祝 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 景泰 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 靖远 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 陇西 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 武山 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 秦安 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 清水 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 甘谷 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 漳县 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 会宁 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 静宁 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 庄浪 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 张家川 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 通渭 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 华亭 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 两当 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 舟曲 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 康乐 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 嘉峪关 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 玉门 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 酒泉 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 高台 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 临泽 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 肃南 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 白银(白银区) | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 兰州(红古区) | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 永靖 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 岷县 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 东乡 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 和政 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 广河 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 临潭 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 卓尼 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 迭部 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 临洮 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 渭源 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 皋兰 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 崇信 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 榆中 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 定西 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 金昌 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 阿克塞 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 民乐 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 永昌 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 平凉 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 张掖 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 合作 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 玛曲 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 金塔 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 敦煌 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 瓜洲 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 山丹 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 临夏 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 临夏县 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 夏河 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 碌曲 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 泾川 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 灵台 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 民勤 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 镇原 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 环县 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 积石山 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 华池 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 正宁 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 庆阳 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 合水 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 宁县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 西峰 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 福建省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 金门 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 漳州(芗城) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 漳州(龙文) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 东山 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 诏安 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 龙海 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 厦门(思明) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 厦门(海沧) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 厦门(湖里) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 厦门(集美) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 厦门(同安) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 厦门(翔安) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 晋江 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 石狮 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 长泰 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 漳浦 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 泉州(丰泽) | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 泉州(鲤城) | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 泉州(洛江) | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 泉州(泉港) | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 福州(鼓楼) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 福州(台江) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 福州(仓山) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 福州(晋安) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 华安 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 南靖 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 平和 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 云宵 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 莆田(城厢) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 莆田(涵江) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 莆田(荔城) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 莆田(秀屿) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 长乐 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 福清 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 平潭 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 惠安 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 南安 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 安溪 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 福州(马尾) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 三明(梅列) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 三明(三元) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 屏南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 霞浦 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 福鼎 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 福安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 柘荣 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 寿宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 周宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 松溪 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宁德 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 古田 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 罗源 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 沙县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 尤溪 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 闽清 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 闽侯 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 南平 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大田 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 漳平 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 龙岩 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 泰宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宁化 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 长汀 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 武平 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 建守 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 将乐 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 明溪 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 清流 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 连城 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 上杭 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 永安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 建瓯 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 政和 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 永定 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 连江 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 永泰 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 德化 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 永春 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 仙游 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 马祖 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 西藏自治区

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 当雄 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 墨脱 | 0.4 | 第三组 | 0.45 |
| 申扎 | 0.3 | 第二组 | 0.4 |
| 米林 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 波密 | 0.3 | 第三组 | 0.45 |
| 普兰 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 聂拉木 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 萨嘎 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 拉萨 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 堆龙德庆 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 尼木 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 仁布 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 尼玛 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 洛隆 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 隆子 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 错那 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 曲松 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 那曲 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 林芝(八一镇) | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 林周 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 札达 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 吉隆 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 拉孜 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 谢通门 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 亚东 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 洛扎 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 昂仁 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 日土 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 江孜 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 康马 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 白朗 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 扎囊 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 措美 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 桑日 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 加查 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 边坝 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 八宿 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 丁青 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 类乌齐 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 乃东 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 琼结 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 贡嘎 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 朗县 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 达孜 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 南木林 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 班戈 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 浪卡子 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 墨竹工卡 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 曲水 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 安多 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 聂荣 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 日喀则 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 噶尔 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 改则 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 措勤 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 仲巴 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 定结 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 芒康 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 昌都 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 定日 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 萨迦 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 岗巴 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 巴青 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 工布江达 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 索县 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 比如 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 嘉黎 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 察雅 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 友贡 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 察隅 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 江达 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 贡觉 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 革吉 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |

## 贵州省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 望谟 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 威宁 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 六盘水 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 水城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 册亨 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 赫章 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 普安 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 晴隆 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 兴义 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 盘县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 辽宁省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 普兰店 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 东港 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 营口(站前) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 营口(西市) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 营口(鲅鱼圈) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 营口(老边) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 丹东(振兴) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 丹东(元宝) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 丹东(振安) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 海城 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 大石桥 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 瓦房店 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 盖州 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 大连(金州) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(沈河) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(和平) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(大东) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(皇姑) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(铁西) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(苏家屯) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(东陵) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(沈北) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 沈阳(于洪) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 鞍山(铁东) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 鞍山(铁西) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 鞍山(立山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 鞍山(千山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 朝阳(双塔) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 朝阳(龙城) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 辽阳(白塔) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 辽阳(文圣) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 辽阳(宏伟) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 辽阳(弓长岭) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 辽阳(太子河) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 抚顺(新抚) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 抚顺(东洲) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 抚顺(望花) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 铁岭(银州) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 铁岭(清河) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 盘锦(兴隆台) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 盘锦(双台子) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 盘山 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 朝阳县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 辽阳县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 铁岭县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 北票 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 建平 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 开原 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 抚顺县 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 灯塔 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 台安 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 辽中 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 大洼 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 大连(西岗) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 大连(中山) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 大连(沙河口) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 大连(甘井子) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 大连(旅顺) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 岫岩 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 凌源 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 本溪(平山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 本溪(溪湖) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 本溪(明山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 本溪(南芬) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 阜新(细河) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 阜新(海州) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 阜新(新邱) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 阜新(太平) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 阜新(清河门) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 葫芦岛(龙港) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 葫芦岛(连山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 昌图 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 西丰 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 法库 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 彰武 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 调兵山 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 阜新县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 康平 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 新民 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 黑山 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 北宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 义县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宽甸 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 庄河 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 长海 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 抚顺(顺城) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 锦州(太和) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 锦州(古塔) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 锦州(凌河) | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 凌海 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 凤城 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 喀喇沁左翼 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 兴城 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 绥中 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 建昌 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 葫芦岛(南票) | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 陕西省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安(未央) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 西安(莲湖) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 西安(新城) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 西安(碑林) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 西安(灞桥) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 西安(雁塔) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 西安(阎良) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 西安(临潼) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 渭南 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 华县 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 华阴 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 潼关 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 大荔 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 陇县 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 咸阳(秦都) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 咸阳(渭城) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 西安(长安) | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 高陵 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 兴平 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 周至 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 户县 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 蓝田 | 0.15 | 第一组 | 0.35 |
| 宝鸡(金台) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 宝鸡(渭滨) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 宝鸡(陈仓) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 咸阳(杨凌特区) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 千阳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 岐山 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 风翔 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 扶风 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 武功 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 眉县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 三原 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 富平 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 澄城 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 蒲城 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 泾阳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 礼泉 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 韩城 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 合阳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 略阳 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 凤县 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 安康 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 平利 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 洛南 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乾县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 勉县 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 宁强 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 南郑 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 汉中 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 白水 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 淳化 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 麟游 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 永寿 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 商洛(商州) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 太白 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 留坝 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 铜川(耀州) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 铜川(王益) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 铜川(印台) | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 柞水 | 0.1 | 第三组 | 0.45 |
| 延安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 清涧 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 神木 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 佳县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 米脂 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 绥德 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 安塞 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 延川 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 延长 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 志丹 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 甘泉 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 商南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 紫阳 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 镇巴 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 子长 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 子洲 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 吴旗 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 富县 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 旬阳 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 白河 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 岚皋 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 镇坪 | 0.05 | 第二组 | 0.4 |
| 定边 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 府谷 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 吴堡 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 洛川 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 黄陵 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 旬邑 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 洋县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 西乡 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 石泉 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 汉阴 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 宁陕 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 城固 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 宜川 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 黄龙 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 宜君 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 长武 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 彬县 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 佛坪 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 镇安 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 丹凤 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |
| 山阳 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 青海省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 玛沁 | 0.2 | 第二组 | 0.4 |
| 玛多 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 达日 | 0.2 | 第三组 | 0.45 |
| 祁连 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 甘德 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 门泺 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 治多 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 玉树 | 0.15 | 第三组 | 0.45 |
| 乌兰 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 称多 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 杂多 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 囊谦 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 第三组 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 西宁(城中) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 西宁(城东) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 西宁(城西) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 西宁(城北) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 同仁 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 共和 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 德令哈 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 海晏 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 湟源 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 湟中 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 平安 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 民和 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 化隆 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 贵德 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 尖扎 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 循化 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 格尔木 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 贵南 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 同德 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 河南 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 曲麻莱 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 久治 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 班玛 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 天峻 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 刚察 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 大通 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 互助 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 乐都 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 都兰 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 兴海 | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 泽库 | 0.05 | 第三组 | 0.45 |

## 首都和直辖市

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京(东城) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(西城) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(崇文) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(宣武) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(朝阳) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(丰台) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(石景山) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(海淀) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(房山) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(通州) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(顺义) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(大兴) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(平谷) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 延庆 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 天津(汉沽) | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 宁河 | 0.2 | 第一组 | 0.35 |
| 北京(昌平) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 北京(门头沟) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 北京(怀柔) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 密云 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(和平) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(河东) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(河西) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(南开) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(河北) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(红桥) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(塘沽) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(东丽) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(西青) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(津南) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(北辰) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(武清) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 天津(宝坻) | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 蓟县 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 静海 | 0.15 | 第二组 | 0.4 |
| 上海(黄浦) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(卢湾) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(徐汇) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(长宁) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(静安) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(普陀) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(闸北) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(虹口) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(杨浦) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(闵行) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(宝山) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(嘉定) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(浦东) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(松江) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(青浦) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(南汇) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 上海(奉贤) | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 天津(大港) | 0.1 | 第二组 | 0.4 |
| 上海(金山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 崇明 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(渝中) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(大渡口) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(江北) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(沙坪坝) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(九龙坡) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(南戽) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(北碚) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(万盛) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(双桥) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(渝北) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(巴南) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(万州) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(涪陵) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(黔江) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(长寿) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(江津) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(合川) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(永川) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 重庆(南川) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 巫山 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 奉节 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 云阳 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 忠县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 丰都 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 壁山 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 铜梁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大足 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 荣昌 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 綦江 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 石柱 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 巫溪 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |

## 黑龙江省

| 区域 | 基本地震动峰值加速度(g) | 特征周期分区 | 特征周期值(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 绥化 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 萝北 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 泰来 | 0.1 | 第一组 | 0.35 |
| 哈尔滨(松北) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 哈尔滨(道里) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 哈尔滨(南岗) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 哈尔滨(道外) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 哈尔滨(香坊) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 哈尔滨(平房) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 哈尔滨(呼兰) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 哈尔滨(阿城) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 齐齐哈尔(建华) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 齐齐哈尔(龙沙) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 齐齐哈尔(铁锋) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 齐齐哈尔(昂昂溪) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 齐齐哈尔(富拉尔基) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 齐齐哈尔(碾子山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 齐齐哈尔(梅里斯) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大庆(萨尔图) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大庆(龙凤) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大庆(让胡路) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大庆(大同) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 大庆(红岗) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鹤岗(向阳) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鹤岗(兴山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鹤岗(工农) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鹤岗(南山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鹤岗(兴安) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鹤岗(东山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 牡丹江(东安) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 牡丹江(爱民) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 牡丹江(阳明) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 牡丹江(西安) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鸡西(鸡冠) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鸡西(恒山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鸡西(滴道) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鸡西(梨树) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鸡西(城子河) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鸡西(麻山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 佳木斯(前进) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 佳木斯(向阳) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 佳木斯(东风) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 佳木斯(郊区) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 七台河(桃山) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 七台河(新兴) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 七台河(茄子河) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 伊春(伊春区) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 伊春(乌马) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 伊春(友好) | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 鸡东 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 望奎 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 穆棱 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 绥芬河 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 东宁 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宁安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 五大连池 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 嘉荫 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 汤原 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 桦南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 桦川 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 依兰 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 勃利 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 通河 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 方正 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 木兰 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 巴彦 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 延寿 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 尚志 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 宾县 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 安达 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 明水 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 绥棱 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 庆安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 兰西 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 肇东 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 肇州 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 双城 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 五常 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 讷河 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 北安 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 甘南 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 富裕 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 尤江 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 黑河 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 肇源 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 青冈 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |
| 海林 | 0.05 | 第一组 | 0.35 |